Załącznik nr 9 do SIWZ

Nr sprawy UD-VI-ZP/95/13

INSTRUKCJA KONSERWACJI DACHU ALUMINIOWO-SZKLANEGO zlokalizowanego w budynku Urzędu Dzielnicy Praga – Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie

- INFORMACJE OGÓLNE

  - Teren prac zlokalizowany jest na wewnętrznym patio budynku i obejmuje:

    - dach aluminiowo – szklany,

    - betonową opaskę wokoło prostokątnego dachu,

    - eliptyczny dach pełny na którym  znajduję się czerpnia powietrza, zsyp śniegu  oraz klapy oddymiające,

    - metalowy trap techniczny łączący betonową opaskę z eliptycznym dachem pełnym,

    - ujęcie bieżącej wody zlokalizowane na ścianie budynku.

- Wejście techniczne na teren prac znajduje się na klatce schodowej pomiędzy I i II piętrem.

- Do konserwacji dachu aluminiowo – szklanego służą:

  - środek myjący – rozcieńczony w wodzie  płyn do mycia powierzchni szklanych o obojętnym pH,

  - narzędzia – pieluchy tetrowe oraz gąbki i ściągaczki wyposażone w wysięgniki teleskopowe, wąż gumowy miękki podłączony do ujęcia bieżącej wody.

- CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KONSERWACJI

- Zgłosić osobom nadzorującym przybycie na teren prac.

- Przedstawić kartę charakterystyki środka myjącego.

- Pobrać klucze z portierni.

- Po wejściu na teren patio zabezpieczyć wejście przed wstępem osób niepowołanych.

- Przed przystąpieniem do prac przygotować środki myjące i narzędzia.

- CZYNNOŚCI DO WYKONAIA W TRAKCIE KONSERWACJI

- Podczas prac dopuszcza się wyłącznie poruszanie po betonowej opasce wokół prostokątnego patio,  eliptycznym dachu pełnym oraz trapie technicznym.

- Podczas konserwacji należy:

- nanieść gąbką równomierną warstwę przygotowanego środka myjącego na powierzchnię dachu,

- rozprowadzić równomiernie uzyskując pianę,

- spłukać bieżącą wodą,

- czynności powtarzać, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

  - Po umyciu pozostałości wody znajdujące się na powierzchni dachu usunąć ściągaczką teleskopową.

- CZYNNOŚCI DO WYKONAIA PO WYKONANIU KONSERWACJI

- Uprzątnąć teren prac.

- Zamknąć ujecie wody.

- CZYNNOŚCI ZABRONIONE

- Zabronione jest wchodzenie  i poruszanie się po aluminiowo-szklanym  dachu.

- Zabronione jest stosowanie do konserwacji dachu środków kwasowo -zasadowych oraz rozpuszczalników organicznych i materiałów ściernych.