Załącznik nr …..

URZĄD DZIELNICY PRAGA - POŁUDNIE

M.ST. WARSZAWY

UL. GROCHOWSKA 274

03-841 WARSZAWA

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA

I

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

NA ZADANIE PN:

BUDOWA ŻŁOBKA PRZY UL. SZKOŁY ORLĄT 
W WARSZAWIE

NA TERENIE

DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE

Warszawa, listopad 2014

1.CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA

Celem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie budynku żłobkowego w Warszawie przy 
ul. Szkoły Orląt wraz z zagospodarowaniem terenu żłobka oraz ogólnodostępne parkowo - rekreacyjne zagospodarowanie terenu w części północnej wskazanych działek przy terenie żłobka . Budynek ma spełniać standardy obowiązujące w tego typu placówkach. Planowana liczba miejsc w żłobku - 150 dzieci. Obiekt powinien spełniać warunki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2.REJON URBANISTYCZNY - PLANOWANE MIEJSCE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Teren objęty opracowaniem znajduje się w Warszawie rejonie ulic Szkoły Orląt, Witwickiego i Perkuna, na działkach ewidencyjnych nr  15, 17 z obrębu 3-06-07.

3.	KOMUNIKACJA

Wjazd na działkę będzie odbywał się od strony ul. Szkoły Orląt. Na terenie inwestycji należy zapewnić: miejsca postojowe dla rodziców dowożących dzieci oraz dla personelu żłobka, miejsca postojowe przy budynku żłobka (m.in. dla niepełnosprawnych) oraz dojazdy gospodarcze do zaplecza.

4.	DZIAŁKA

Cały teren objęty opracowaniem jest własnością Miasta Stołecznego Warszawy. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,8223 ha . Z powierzchni działek należy wydzielić część terenu pod zagospodarowanie żłobka a pozostałą cześć terenu pod część parkowo – rekreacyjną.

5.	ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA

Działka znajduje się w strefie obsługi sieci wodociągowo- kanalizacyjnej, gazowej,

energetycznej i telekomunikacyjnej.

W dokumentacji należy przewidzieć wykonanie przyłączy z istniejących sieci oraz uzyskać warunki przyłączeniowe.

6.	WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wykonawca zleci wykonanie badań geotechnicznych w zakresie niezbędnym do zaprojektowania i wykonania budynku oraz przekaże zamawiającemu dokumentację geotechniczną.

7. WYTYCZNE FUNKCJONALNE.

7.1. OGÓLNE PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE OBIEKT

Budynek żłobka planuje się jako wolnostojący jednokondygnacyjny (alternatywnie z podpiwniczeniem). Budynek należy zaprojektować jako energooszczędny. W projekcie wykorzystać możliwość dostępne naturalne sposoby pobierania i magazynowania energii potrzebnej do poprawnego, a przede wszystkim oszczędnego funkcjonowania obiektu np. kolektory słoneczne, pompy ciepła z modułem wentylacji z rekuperatorem, gruntowe wymienniki ciepła. Usytuowanie budynku na działce ma być takie, aby zapewnić najlepsze nasłonecznienie sal dydaktycznych. Budynek ma być dostępny dla osób niepełnosprawnych. Projektowany budynek ma spełniać funkcję 10 oddziałowego żłobka W obiekcie mają być wyodrębnione osobne wejścia do poszczególnych części – dla rodziców i personelu. Strefa wejściowa do żłobka powinna stanowić poczekalnię dla rodziców poprzedzoną wiatrołapem. Rodzice przyprowadzający dzieci nie będą mieli dostępu do pozostałych pomieszczeń poza poczekalnią. W celu wywołania dziecka będą kontaktować się przez domofon. Zespół żywieniowy przedszkola i żłobka z pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi dla personelu przystosowany będzie do przygotowania i wydawania całodziennego wyżywienia dla wychowanków żłobka.

7.2.

Liczba dzieci: 150

Wiek dzieci: 1 — 3 lat Liczba oddziałów: 10

7.3. Prognozowana liczba zatrudnionych osób:

Personel żłobka:

- personel administracyjny i pomocniczy - 15 etatów: dyrektor, sekretarka, referent, obsługa kuchni, woźny, magazynier, konserwator,

- kadra pedagogiczna – 20 etatów

- Zakłada się, że dziecko będzie przebywało na terenie żłobka średnio przez 5 do 10 godzin i dlatego przewiduje się 3 posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek,

- Wyposażenie obiektu — wyposażenie przeznaczone dla dzieci powinno posiadać odpowiednie cechy ergonomiczne i być przystosowane dla dzieci odpowiednio do ich wieku pod względem wysokości. Powierzchnia i wykończenie winny ułatwiać ich mycie, dezynfekcję. Sprzęt powinien posiadać atesty PZH.

- STREFA WYCHOWANIA I ZAJĘĆ DZIECI

-	Zespół pomieszczeń przeznaczonych dla każdej z grup dzieci powinien składać się z: sali
zajęć z miejscem do zabawy, odpoczynku oraz konsumpcji posiłków oraz wydzielonych
pomieszczeń zespołu sanitarnego (w tym prysznic i miejsce do przewijania), magazynu na zabawki i leżaki, sali do odpoczynku. Każda sala powinna być przestronna, nasłoneczniona, z dobrą wentylacją, zróżnicowana kolorystycznie.

7.7.	STREFA REKREACYJNO-SPORTOWA

Sala wielofunkcyjna: widowiskowo-gimnastyczna, przeznaczona do zabaw, gimnastyki, rytmiki, zajęć terapeutycznych oraz organizowania uroczystości z udziałem rodziców. Sala powinna posiadać bezpośredni dostęp do sanitariatów i magazynu sprzętu. Sala powinna być zlokalizowana w pobliżu poczekalni dla rodziców z rozsuwanymi drzwiami (lub ścianą ) umożliwiającymi udział większej liczby widzów w czasie ewentualnych występów. 
W sali należy przewidzieć dobrą akustykę i nagłośnienie, oświetlenie (np. reflektory), możliwość zawieszenia dekoracji (kurtyna), oraz odpowiednią wentylację. Dodatkowe elementy wyposażenia: drabinki oraz lustra.

7.8.	STREFA OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, ADMINISTRACYJNA POMOCNICZA I OBSŁUGI

Pomieszczenia dla żłobka:

- przedsionek i holl z poczekalnią z miejscami siedzącymi dla rodziców i bezpośrednim dostępem do szatni dla dzieci,

- szatnie dla dzieci,

- kuchnia wraz z niezbędnymi pomieszczeniami zaplecza – osobna kuchnia dla przedszkola i żłobka (ewentualnie wspólna jeżeli przepisy dopuszczają możliwość wykorzystania tych

samych pomieszczeń ). Pomieszczenia zaprojektować zgodnie z wytycznymi technologicznymi i obowiązującymi obecnie przepisami .

Pomieszczenia pozostałe:

- pokój dyrektora,

- pokój obsługi księgowo-kadrowej i sekretariat ,

- pokój pielęgniarki, logopedy i psychologa,

- pomieszczenia socjalne dla personelu ,

- szatnie dla personelu,

- WC personelu,

- archiwum,

- pomieszczenia porządkowe i techniczne,

- pomieszczenie gospodarcze z pralnią i możliwością suszenia, magazyn bielizny brudnej, magazyn bielizny czystej,

- podręczny warsztat konserwatora,

- komunikacja ogólna,

- pomieszczenie węzła ciepłowniczego (energetycznego),

- pomieszczenia na zabawki i sprzęt terenowy dostępne z placu zabaw ,

- wc dostępne z placu zabaw ,

- pomieszczenie na drobny sprzęt ogrodowy dostępne z placu zabaw.

7.9.	WYTYCZNE OGÓLNE DLA BUDYNKU

- Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne budynku powinno być dostosowane do potrzeb dzieci, kształtując w nich poczucie piękna, estetyki i bezpieczeństwa.

- Użyte materiały powinny cechować się trwałością użytkową i estetyką. Materiały wykończeniowe winny być bezpieczne dla dzieci i odporne na zniszczenie, w salach zajęć należy przewidzieć sufity i ściany pochłaniające dźwięk.

- Wszystkie pomieszczenia mają być zlokalizowane i powiązane ze sobą komunikacją w taki sposób, aby swe funkcje mogły pełnić w jak najbardziej optymalny sposób, zapewniając wygodę użytkownikom. Powierzchnie użytkowe pomieszczeń mają być dobrane uwzględniając ilość dzieci oraz potrzebną ilość personelu pedagogicznego, pielęgniarskiego oraz obsługowego.

- Żłobek powinien posiadać wewnętrzną łączność oraz zainstalowany domofon z podłączeniem do poszczególnych sal.

- Należy zaprojektować monitoring obejmujący zasięgiem pomieszczenia poczekalni dla rodziców, holu , wejścia do budynku oraz tereny wokół budynku .

- Budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych .

7.10.	WYTYCZNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt ma obejmować zagospodarowanie terenu południowej części działek pod teren żłobka a w północnej części należy umiejscowić teren ogólnodostępny parkowo – rekreacyjny, przy następujących uwarunkowaniach wymaganych przez inwestora:

-W miarę możliwości zachować istniejącą zieleń. Dokonać inwentaryzacji zieleni z projektem ewentualnych nasadzeń.

- Zagospodarowanie terenu powinno uwzględniać jak największą powierzchnię ogrodu z miękkim podłożem, bezpiecznym w przypadku upadku dziecka, wyposażoną w placyki zabaw z różnorodnym sprzętem ogrodowym, a także zamykane piaskownice.

- Przewidzieć należy możliwość organizacji imprez plenerowych wraz z nagłośnieniem (festynów, pikników, przeglądów artystycznych),

- Przewidzieć miejsce do rysowania po powierzchni.

- Przedszkole powinno posiadać oświetlenie zewnętrzne terenu wraz z monitoringiem.

- Uwzględnić możliwość bezpośredniego transportu z zewnątrz (pochylnia) sprzętu o dużych gabarytach.

- Na terenie inwestycji należy zapewnić: miejsca postojowe dla rodziców dowożących dzieci oraz dla personelu żłobka, miejsca postojowe przy budynku przedszkola (m.in. dla niepełnosprawnych) oraz dojazdy gospodarcze do zaplecza żłobka i chodniki .

-	W okolicach wejścia do budunku należy przewidzieć miejsce na rowery, w tym dziecięce oraz wózki.

7.11. WYTYCZNE DLA INSTALACJI

7.11.1.	Sieci i instalacje sanitarne :

Należy zaprojektować wszystkie instalacje wewnętrzne (w tym m.in.: wod-kan, c.o. wraz z pomieszczeniem węzła, c.w.u., wentylacyjną, instalacje. p.poż. ) oraz zewnętrzne w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania przedszkola . Należy zaprojektować sposób odprowadzenia wód opadowych .

7.11.2.	Sieci i instalacje elektryczne i elektroniczne :

Należy zaprojektować wszystkie instalacje elektryczne i elektroniczne wewnętrzne w tym:

-	instalacje elektryczne - sieć ogólna zasilająca obwody gniazd wtykowych i oświetlenia, oświetlenie awaryjne, system p.poż., instalacja domofonowa (pomiędzy poczekalnią dla rodziców a poszczególnymi salami), okablowanie strukturalne, instalacja radiowo-telewizyjna, instalację nagłośnieniową, instalację telefoniczną (przyłącze oraz centralę wewnętrzną) monitoring, instalację odgromową oraz sieci zewnętrzne w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania przedszkola, w tym: oświetlenie zewnętrzne terenu i parkingów.

8. W ramach zamówienia należy wykonać :

- Projekty budowlane uwzględniające wszystkie niezbędne branże (z uwzględnieniem wytycznych funkcjonalnych) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133 ze zm.), łącznie z charakterystyką energetyczną obiektu, projektem zagospodarowania terenu (w tym placów zabaw), ogrodzenia i parkingu.

- Projekty wykonawcze dla wszystkich branż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego” (Dz. U. 04.202.2072 ze zm.).

- Projekt technologii kuchni .

- Projekt aranżacji wnętrz obejmującym kompletne wyposażenie i umeblowanie pomieszczeń przedszkola z dokładnym opisem (wymiary, kolory i zastosowany materiał), wraz z wizualizacją następujących pomieszczeń: sal zajęć dla dzieci, sanitariatów dla dzieci sali rekreacyjno-sportowej, holu oraz szatni.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objętych zakresem dokumentacji projektowej we wszystkich branżach wraz z zestawieniem materiałów 
( odrębnie dla każdej branży zestawienie materiałów i urządzeń użytych w dokumentacji z opisem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz wybranej technologii).

- Kosztorysy inwestorskie dla każdej branży.

- Przedmiary robót dla każdej branży.

- Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

8.10.	Ponadto wykonawca powinien :

- uzyskać decyzję o ustaleniu inwestycji celu publicznego,

- zapewnić obsługę geodezyjną prac projektowych w tym:

a.	wykonanie mapy do celów projektowych,

b.	uzyskanie stosownych uzgodnień i opinii komisji infrastruktury podziemnej,

c.	wykonanie badań i opracowanie dokumentacji geotechnicznej,

d.	inna dokumentacja niezbędna do realizacji robót budowlanych,

-	pozyskać w imieniu Zamawiającego od właściwych jednostek warunków podłączeniowych w zakresie poboru energii elektrycznej, obsługi telekomunikacyjnej oraz poboru wody i zrzutu ścieków sanitarnych i wód deszczowych,

-	uzgadniać z Zamawiającym w formie pisemnej rozwiązania funkcjonalne, użytkowe
i techniczne, technologii budowy i standard wykończenia i wyposażenia,

- wykonać 2 szczegółowe koncepcje zawierające zagospodarowanie terenu, rzuty, kolorystykę elewacji oraz wizualizację komputerową (minimum 4 widoki) dla każdej z koncepcji,

- wykonać analizę opłacalności zastosowania odnawialnych źródeł energii,

- uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na budowę.

8.11.	W/w dokumentacja musi być dostarczona również w wersji elektronicznej (płyty CD), w formacie PDF. Kosztorysy robót muszą być zapisane w formacie PDF oraz programie kosztorysowym w formacie ath.

8.12. W/w dokumentacja winna spełniać następujące wymagania:

- Powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz do realizacji (na jej podstawie) pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego dla użytkowania wybudowanego obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

- W swej treści powinna określać technologię robót, użyte materiały i zastosowane urządzenia w sposób umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji. Powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i urządzeń.

- Powinna zawierać wszelkie inne niezbędne opracowania, które są konieczne do realizacji inwestycji w ramach zleconej kompleksowej dokumentacji projektowo -kosztorysowej budowy.

- Wykonawca złoży oświadczenia o kompletności dokumentacji w rozumieniu ustaleń niniejszej umowy i celu, któremu ma służyć oraz o sporządzeniu projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

12. NADZÓR AUTORSKI

Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane.