# I. STRONA TYTUŁOWA

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

(Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. z 2013 r poz. 1129 ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego)

Zamawiający: 		Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Praga-Południe,

03-841 Warszawa, ul. Grochowska  274,

Nazwa zamówienia:	Zaprojektowanie i budowa „Wybiegu dla psów z elementami infrastruktury do zabaw” na terenie Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.

Adres inwestycji:		ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego

na części działki nr ew16/6 z obrębu 3-06-05

Nazwa i kod zamówienia według CPV:

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów

zielonych

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów

sportowych i rekreacyjnych

45233250-6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia

zewnętrznego

Zawartość opracowania:	Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego

1. Strona tytułowa

2.Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego	 3.Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

Autor opracowania:		Anna Kowalik

Data opracowania:		22.01.2016 r.

# SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

I. STRONA TYTUŁOWA

II. CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - Charakterystyczne parametry

  - Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Wymagania techniczne i materiałowe

  - Warunki odbioru robót i rozliczenia

3) Wymagania szczegółowe

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Wypis z rejestru gruntów

- Przepisy prawne

- Kopia mapy zasadniczej

# II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa wybiegu dla psów wraz z elementami infrastruktury do zabaw.

Zamówienie obejmuje:

- W zakresie dokumentacji sporządzenie:

  - projektu koncepcyjnego

  - uzyskanie w Zarządzie Dróg Miejskich w Wydziale Oświetlenia i Sygnalizacji, warunków włączenia instalacji do sieci oświetleniowej ZDM

  - uzyskanie opinii Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej dla zaproponowanych elementów projektowanej instalacji oświetleniowej

  - wykonanie inwentaryzacji zieleni w przypadku konieczności wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowanym zagospodarowaniem

  - projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie budowy oświetlenia oraz zgłoszenia robót w zakresie elementów infrastruktury do zabaw

  - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

  - kosztorysów i przedmiarów (niezbędnych w celu przekazania późniejszemu użytkownikowi)

  - inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

  - sporządzenie dokumentacji powykonawczej

- W zakresie robót budowlanych:

  - wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu

  - dostawę i montaż urządzeń zabawowych

  - dostawę i montaż słupów latarń, opraw oświetleniowych wraz z instalacją elektryczną słupów

  - ułożeniem linii zasilającej latarń i przyłączenie jej do sieci oświetleniowej ZDM

Na etapie tworzenia projektów, Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie uwagi Zamawiającego. W związku ze specyfiką projektu, wymagany jest obowiązek konsultacji dotyczących wykonania projektu ze wskazanymi przedstawicielami Zamawiającego na poszczególnych etapach fazy projektowej i wykonawczej inwestycji. Specyfikacje materiałowe i techniczne powinny być zgodne z Normą Polską i powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego.

## Charakterystyczne parametry

Teren objęty opracowaniem jest zlokalizowany na działce o nr ew. 16/6 z obrębu 3-06-05 przy ul. Jana-Nowaka Jeziorańskiego  w Warszawie.

Przewiduje się ogrodzenie terenu na powierzchni około 2.110 m2,  utwardzenia dojść na powierzchni około  25 m2 oraz dostawę i montaż urządzeń infrastruktury do zabaw.

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest na działce o nr ew. 16/6 z obrębu 3-05-06. w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.

- Teren nieurządzony trawiasty, częściowo zadrzewiony.

## Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

W wyniku wykonania zamawianych robót ma zostać urządzony ogólnodostępny wybieg dla psów służący okolicznym mieszkańcom.

## Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Planuje się wygrodzenie wybiegu ogrodzeniem metalowym panelowym typu 3D o wysokości panela około 150cm.

Przy wejściu od strony ul. Bukowskiego o powierzchni około 8m2. Wejścia na teren poprzez śluzę z ogrodzenia panelowego o wysokości minimum 120 cm. Światło przejścia furtek minimum 100 cm.

Na części wybiegu planuje się lokalizację:

- pochylni

- slalomu minimum 5 palików

- 5 przeszkód do skoków o różnej wysokości

- 1 tunelu

- 1 przeszkody z kółkiem

- 2 ławek bez oparcia (nad ławką zadaszenie)

- 2 koszy na psie odchody (przy każdym wejściu)

- 2 kosza na odpady (przy każdym wejściu)

- 2 tablic z regulaminem (przy każdym wejściu)

- 2 tablic informacyjnych (do wieszania ogłoszeń lokalnych)

- 2 latarni z lampami LED

- planuje się również miejscowe wyrównanie terenu żwirem (około 50m2)

- należy wykonać oczyszczenie terenu z resztek gruzu i cięcia pielęgnacyjne krzewów

## 2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Cechy obiektu i rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych

### Wszystkie elementy związane z wyposażeniem wybiegu powinny być trwałe, wykonane z materiałów najwyższej jakości zapewniającej około 10 letni okres użytkowania. Dodatkowo elementy drewniane ławek powinny być wykonane z drewna egzotycznego nie wymagającego stałej konserwacji.

### Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

- Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- Organizacji i wykonywania robót budowlanych,

- Zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- Ochrony środowiska,

- Warunków bezpieczeństwa pracy,

- Bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- Ochrony mienia związanego z budową.

- Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

- Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- Odbiór częściowy,

- Odbiór końcowy,

- Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu – w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

Roboty rozliczane będą na podstawie umowy ceną ryczałtową po podpisaniu protokołu odbioru przez Zamawiającego.

### 3. Wymagania szczegółowe.

W odniesieniu do przygotowania terenu budowy.

- Wykonawca przygotuje zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych. Wykonawca zwróci szczególną uwagę na dowóz materiałów w sposób nie prowadzący do uszkodzeń przylegających krawężników i obrzeży oraz nie powodujący utrudnień na przyległej ścieżce rowerowej.

W odniesieniu do architektury i elementów zagospodarowania terenu.

Planuje się wygrodzenie powierzchni dla wybiegu dla psów młodszych i starszych.

- Przęsła ogrodzenia

Elementy pionowe wykonane z pręta stalowego o przekroju minimum 4mm, o oczkach 50 x 200mm. Połączenia elementów pionowych z poziomymi za pomocą spawów. Górna część ogrodzenia zakończona prętem poziomym. Przęsła zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: ocynk ogniowy, czyszczenie fosforowe, powłokę epoksydową, lakier proszkowy kolor do uzgodnienia z użytkownikiem. Wysokość panela około 150cm. Cokół z belki oczepowej żelbetowej o wysokości około 20cm. Ogrodzenie wewnętrzne śluzy o wysokości minimum 120 cm.

- Słupki ogrodzenia

Słupki wykonane z profilu stalowego o przekroju około 50x50 x 4 mm,

Słupek zakończony daszkiem stalowym przystosowanym do przynitowania,

Słupki zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: ocynk ogniowy, czyszczenie fosforowe, powłokę epoksydową, lakier proszkowy kolor do uzgodnienia z użytkownikiem. Słupki zakotwione w betonowym fundamencie.

- Furtka

Konstrukcja ramy spawana wykonana z profilu minimum 35x35mm. Wypełnienie furtki jak panel ogrodzenia. Minimalne światło przejścia 100cm. Furtki ze sprężynami.

- Tablice z regulaminem i informacyjne.

Tablice z regulaminem zlokalizowane przy każdym wejściu. Konstrukcja ramy z profilu stalowego zamkniętego, zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego lakierem akrylowym w kolorze do ustalenia z użytkownikiem. Tablica z płyty HPL z regulaminem korzystania z wybiegu wraz z informacją o zrealizowaniu zadania w ramach budżetu partycypacyjnego (treść do uzgodnienia z Zamawiającym). Powierzchnia ekspozycyjna około 80x150 cm.

- Urządzenia zabawowe „typu agality” o konstrukcji drewnianej :

- pochylnia (np. palisada drewniana z pali o średnicy 10cm),

- slalom (minimum 5 słupków z drewna impregnowanego ciśnieniowo)

- przeszkody do skoków o różnej wysokości (np. palisada lub pojedyncze bale drewniane)

- przeszkody z kółkiem (koło o średnicy wewnętrznej minimum 60cm)

- tunel z rur lub kręgów betonowych o średnicy minimum 80cm

- ławki bez oparcia

konstrukcja stalowa lub betonowa ze szczeblinami z drewna egzotycznego typu jotoba. Ławki kotwione na stałe do fundamentów betonowych.

- zadaszenie nad ławkami

zadaszenie o konstrukcji stalowej, malowanej w kolorze ogrodzenia. Daszek z poliwęglanu o wymiarach około 250x150cm. Do konstrukcji przymocowane metalowe haczyki.

- kosze na psie odchody

kosze o konstrukcji metalowej z podajnikiem na torebki.

- kosze na odpady

kosze betonowe o pojemności minimum 40 l z daszkiem stalowym.

- lampy

latarnie (np. typu Rosa) z lampami LED o wysokości około 4,5 m. Na słupie zamocowana obudowa kamery

- utwardzenie dojścia pieszego od strony ul. Bukowskiego z kostki betonowej grub. 6 cm, na posypce cementowo-piaskowej. Powierzchnia około 8 m2.

- miejscowe wyrównanie zadoleń żwirem wraz z alejkami do komunikacji między urządzeniami ze żwiru z obrzeżami typu „ekobord”.

# III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w załączeniu wypis z rejestru gruntów).

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z  2012 r. poz. 462 ze zm.),

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

- ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.),

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r., nr 47, poz. 401).

# Załączniki do programu funkcjonalno – użytkowego

Załącznik nr 1 –  Wypis z rejestru gruntów

Załącznik nr 2 –  Kopia fragmentu z mapy zasadniczej

Załącznik nr 3 –  Przykłady elementów zagospodarowania