OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa wybiegu dla psów wraz z elementami infrastruktury do zabaw.

Zamówienie obejmuje:

- W zakresie dokumentacji sporządzenie:

  - projektu koncepcyjnego

  - uzyskanie w Zarządzie Dróg Miejskich w Wydziale Oświetlenia i Sygnalizacji, warunków włączenia instalacji do sieci oświetleniowej ZDM

  - uzyskanie opinii Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej dla zaproponowanych elementów projektowanej instalacji oświetleniowej

  - wykonanie inwentaryzacji zieleni w przypadku konieczności wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowanym zagospodarowaniem

  - projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie budowy oświetlenia oraz zgłoszenia robót w zakresie elementów infrastruktury do zabaw

  - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

  - kosztorysów i przedmiarów (niezbędnych w celu przekazania późniejszemu użytkownikowi)

  - inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

  - sporządzenie dokumentacji powykonawczej

- W zakresie robót budowlanych:

  - wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu

  - dostawę i montaż urządzeń zabawowych

  - dostawę i montaż słupów latarń, opraw oświetleniowych wraz z instalacją elektryczną słupów

  - ułożeniem linii zasilającej latarń i przyłączenie jej do sieci oświetleniowej ZDM

Na etapie tworzenia projektów, Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie uwagi Zamawiającego. W związku ze specyfiką projektu, wymagany jest obowiązek konsultacji dotyczących wykonania projektu ze wskazanymi przedstawicielami Zamawiającego na poszczególnych etapach fazy projektowej i wykonawczej inwestycji. Specyfikacje materiałowe i techniczne powinny być zgodne z Normą Polską i powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego.

## Charakterystyczne parametry

Teren objęty opracowaniem jest zlokalizowany na działce o nr ew. 16/6 z obrębu 3-06-05 przy ul. Jana-Nowaka Jeziorańskiego  w Warszawie.

Przewiduje się ogrodzenie terenu na powierzchni około 2.110 m2,  utwardzenia dojść na powierzchni około  20 m2 oraz dostawę i montaż urządzeń infrastruktury do zabaw.

## Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Planuje się wygrodzenie wybiegu ogrodzeniem metalowym panelowym typu 3D o wysokości panela około 150 cm

Przy wejściu od strony ul. Bukowskiego o powierzchni około 8 m2. Wejścia na teren poprzez śluzę z ogrodzenia panelowego o wysokości minimum 120 cm. Światło przejścia furtek minimum 100 cm.

Na części wybiegu planuje się lokalizację:

- pochylni

- slalomu minimum 5 palików

- 5 przeszkód do skoków o różnej wysokości

- 1 tunelu

- 1 przeszkody z kółkiem

- 2 ławek bez oparcia (nad ławką zadaszenie)

- 2 koszy na psie odchody (przy każdym wejściu)

- 2 kosza na odpady (przy każdym wejściu)

- 2 tablic z regulaminem (przy każdym wejściu)

- 2 tablic informacyjnych (do wieszania ogłoszeń lokalnych)

- 2 latarni z lampami LED

- planuje się również miejscowe wyrównanie terenu żwirem wraz z alejkami do 
    komunikacji  (około 50m2)

- należy wykonać oczyszczenie terenu z resztek gruzu i cięcia pielęgnacyjne krzewów

W odniesieniu do architektury i elementów zagospodarowania terenu.

- Przęsła ogrodzenia

Elementy pionowe wykonane z pręta stalowego o przekroju minimum 4mm, o oczkach 50 x 200 mm. Połączenia elementów pionowych z poziomymi za pomocą spawów. Górna część ogrodzenia zakończona prętem poziomym. Przęsła zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: ocynk ogniowy, czyszczenie fosforowe, powłokę epoksydową, lakier proszkowy kolor do uzgodnienia z użytkownikiem. Wysokość panela około 150 cm. Cokół z belki oczepowej żelbetowej o wysokości około 20cm. Ogrodzenie wewnętrzne śluzy o wysokości minimum 120 cm.

- Słupki ogrodzenia

Słupki wykonane z profilu stalowego o przekroju około 50x50 x 4 mm,

Słupek zakończony daszkiem stalowym przystosowanym do przynitowania,

Słupki zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: ocynk ogniowy, czyszczenie fosforowe, powłokę epoksydową, lakier proszkowy kolor do uzgodnienia z użytkownikiem. Słupki zakotwione w betonowym fundamencie

- Furtka

Konstrukcja ramy spawana wykonana z profilu minimum 35x35mm. Wypełnienie furtki jak panel ogrodzenia. Minimalne światło przejścia 100cm.

- Tablice z regulaminem i informacyjne.

Tablice z regulaminem zlokalizowane przy każdym wejściu. Konstrukcja ramy z profilu stalowego zamkniętego, zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego lakierem akrylowym w kolorze do ustalenia z użytkownikiem. Tablica z płyty HPL z regulaminem korzystania z wybiegu wraz z informacją o zrealizowaniu zadania w ramach budżetu partycypacyjnego (treść do uzgodnienia z Zamawiającym). Powierzchnia ekspozycyjna około 80x150 cm.

- Urządzenia zabawowe „typu agality” o konstrukcji drewnianej :

- pochylnia (np. palisada drewniana z pali o średnicy 10 cm),

- slalom (minimum 5 słupków z drewna impregnowanego ciśnieniowo)

- przeszkody do skoków o różnej wysokości (np. palisada lub pojedyncze bale  
  drewniane)

- przeszkody z kółkiem (koło o średnicy wewnętrznej minimum 60cm)

- tunel z rur lub kręgów betonowych o średnicy minimum 80cm

- ławki bez oparcia

konstrukcja stalowa lub betonowa ze szczeblinami z drewna egzotycznego typu jotoba. Ławki kotwione na stałe do fundamentów betonowych.

- zadaszenie nad ławkami

zadaszenie o konstrukcji stalowej, malowanej w kolorze ogrodzenia. Daszek z poliwęglanu o wymiarach około 250x150cm. Do konstrukcji przymocowane metalowe haczyki.

- kosze na psie odchody

kosze o konstrukcji metalowej z podajnikiem na torebki

- kosze na odpady

kosze betonowe o pojemności minimum 40 l z daszkiem stalowym.

- lampy

latarnie z lampami LED o wysokości około 4,5 m. Na słupie zamocowana obudowa kamery.

- utwardzenie dojścia pieszego od strony ul. Bukowskiego z kostki betonowej grub. 6 cm, na posypce cementowo-piaskowej. Powierzchnia około 8 m2.

- miejscowe wyrównanie zasoleń żwirem wraz z alejkami do komunikacji między urządzeniami ze żwiru z obrzeżami typu „ekoborad”.

II. Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany do  CPV:

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233250-6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego