### ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Opis techniczny

- Rysunki:

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		                                                         1-500	K/01

- PROFIL PODLUŻNY PRZYKANALIKA DESZCZOWEGO                              		 1-100	K/02

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U z 2010 roku, nr. 243, poz. 1623 ze zmianami)


OŚWIADCZAM,
że projekt wykonawczy

ODWODNIENIA PRZEBUDOWYWANEJ UL. BIAŁOWIESKIEJ W WARSZAWIE

dzielnica Praga Południe, dz. Nr 32, obręb 3-05-12

dz. Nr 165, 166, obręb 3-05-13

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

..............................                                        
 Projektant

# OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest  projekt  wykonawczy przykanalika deszczowego oraz remont istniejących wpustów ulicznych i włazów w ramach przebudowywanej ul. Białowieskiej w Warszawie, dzielnica Praga Południe dz. Nr 32 obręb 3-05-12 oraz dz. Nr 165 i 166, obręb 3-05-13.

- Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Uzgodnienie przebiegu tras przyłączy z Właścicielem nieruchomości

- Wizja lokalna w terenie

- Warunki Techniczne Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie S.A.

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1-500

- Obowiązujące przepisy i normy

- Inwestor i użytkownik

Inwestorem odwodnienia jest:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga Południe

Ul. Grochowska 274

03-481 Warszawa

- Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest odwodnienie ul. Białowieskiej.

Zgodnie z warunkami MPWiK  odprowadzenie ścieków opadowych z odwodnienia przebudowywanej ul. Białowieskiej będzie możliwe do istniejącego kanału ogólnospławnego kl. V 1,0 x1,75 m, po zaprojektowaniu i wybudowaniu odwodnienia jezdni.

- Opis stanu istniejącego

Ulica Białowieska  jest ulicą gminną o nawierzchni asfaltowej, która z uwagi na niezadowalający stan techniczny wymaga remontu.

W ul. Białowieskiej wybudowany jest kanał ogólnospławny podwyższony kl. V 1,0 x 1,75 m. Obecnie ulica Białowieska jest odwadniana. Istniejące wpusty wymagają regulacji wysokościowej i nawiązania do projektowanej niwelety drogi. Dodatkowo projektuje się jeden wpust deszczowy, który włączony będzie do kanału kl. V 1,0 x 1,75 m

- Ogólna charakterystyka przyłączy

Projektowany układ drogowy wymaga korekty odwodnienia.  Obecnie odcinek ulicy Białowieskiej odwadniany jest za pomocą istniejących wpustów ulicznych „WU”. Modernizacja i zmiana rzednych jezdni ulicy Białowieskiej i wymaga korekty rzędnych istniejących oraz zaprojektowanie dodatkowo jednego przykanalika na wysokości budynku „N4”  Zgodnie z warunkami MPWiK  odprowadzenie ścieków opadowych z odwodnienia przebudowywanej ul. Białowieskiej będzie możliwe do istniejącego kanału ogólnospławnego, po zaprojektowaniu i wybudowaniu przykanalika  deszczowego na odcinku od istniejącego kanału w punkcie „K” do projektowanego wpustu ulicznego „WP”.

Modernizowana jezdnia ulicy Białowieskiej na wysokości numeru 4 odwadniana będzie poprzez:

-nowoprojektowany wpust włączony do istniejącej studni włazowej betonowej na kanale przełazowym, ogólnospławnym 1,0 x 1,75 m w ul. Białowieskiej.

- Materiał, średnica, uzbrojenie

Przykanalik łączący wpust uliczny z odbiornikiem zaprojektowano z rur i kształtek

kanalizacyjnych żeliwnych i kamionkowych o średnicy DN 200 mm.

Przykanaliki należy układać ze spadkiem, zgodnie z częścią rysunkową, w kierunku

odbiornika.

Wpusty deszczowe uliczne betonowe Ф 500 typowy wg KB-3.3.1.10/3

typu WUP-II-A z osadnikiem 0.95, z syfonem i pierścieniem odciążającym oraz

kratką prostokątną żeliwną.

- Skrzyżowanie z urządzeniami podziemnymi

W trakcie prowadzenia robót mogą być ujawnione, niewskazane na planie

sieci uzbrojenia podziemnego, które należy odpowiednio zabezpieczyć,

przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie stosowanymi rozwiązaniami typowymi.

Prace zabezpieczające wykonywać pod nadzorem użytkowników uzbrojenia.

9. Roboty ziemne

Przyjmuje się, że 80% wykopów będzie wykonywane mechanicznie i 20 % ręcznie. Przewody z żeliwa układać na 10 cm warstwie piaskowo żwirowej, obsypka przewodów piaskiem do wysokości 30cm powyżej wierzchu rury. Obsypkę należy ubijać warstwami o max. grubości 20 cm do Is = 1. Roboty ziemne i zasypkę wykonać zgodnie z normą BN-83/8836.02 oraz zgodnie z instrukcją producenta rur. Roboty ziemne wykonywać wzdłuż trasy wytyczonej przez uprawnione służby geodezyjne zgodnie z BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050 z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego.

Prace należy wykonać metodą wykopu otwartego w wykopie wąsko - przestrzennym z umocnieniem typu Box. Roboty wykonać ręcznie lub mechanicznie (w zależności od ilości miejsca). W strefie rurowej wykop głębić ręcznie.

Zasypka rurociągów w wykopie składa się z dwóch warstw:

– warstwy ochronnej rury wysokości 30cm ponad wierzch przewodu

– warstwy do powierzchni terenu.

Dla przewodu kanalizacyjnego wykop zasypać częściowo gruntem rodzimym do wysokości 30-40 cm nad przewód, grunt ubić Zasyp w kanale przeprowadza się w trzech etapach:

etap I: wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach,

etap II: (po próbie szczelności złącz rur kanałowych) wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń

etap III: zasyp wykopu gruntem rodzimym (warstwami) z jednoczesnym zagęszczaniem oraz rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu.

Warstwę ochronną rury wykonać z piasku sypkiego (drobno-, średnio-, lub gruboziarnistego) bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności(z uwagi na kruchość rur).

Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu.

Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami – z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury.

Montaż rurociągów należy wykonać ręcznie.

Po zakończeniu budowy należy:

– odtworzyć uszkodzoną nawierzchnię chodników,

– odtworzyć zniszczone chodniki i ogrodzenia,

– odtworzyć zniszczone trawniki.

10.  Kolizje.

Wszystkie urządzenia podziemne, które krzyżują się z trasą wykopu na czas budowy

przyłącza zostaną podwieszone i zabezpieczone przed uszkodzeniem pod nadzorem

właściwych służb miejskich.

Uwaga:  w terenie może występować uzbrojenie nie wykazane na mapach.

11. Uwagi końcowe

1. Odbioru technicznego dokonać zgodnie z normą PN-84/B-10735 i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych tom. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.

2. Przed zasypaniem wykopu należy dokonać inwentaryzacji powykonawczej

przez uprawnionego geodetę.

# 12.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ).

Budowa przewodu kanalizacyjnego  ma charakter liniowy.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - zwany "Planem bioz" opracowuje kierownik budowy, odpowiedzialny m.in. za organizację placu budowy. Kierownik budowy zabezpiecza realizację budowy o charakterze liniowym w oparciu o projekt wykonawczy oraz projekt organizacji ruchu  na czas budowy.

Plan bioz powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 ( Dz. U. Nr 151, poz. 1256) i powinien zawierać:

- Stronę tytułową zawierającą:

a/ nazwę i adres obiektu

b/ imię i nazwisko / nazwę/, oraz adres Inwestora

c/ imię i nazwisko oraz adres Kierownika Budowy sporządzającego plan bioz

2. Część opisową zawierającą:

a/ zakres robót dla całego zadania

b/ wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

c/ informację o przewidywanych zagrożeniach mogących wystąpić na budowie:

- ostrzeżenie o głębokich wykopach

- informacja o drogach komunikacyjnych dla mieszkańców i pracowników

- uwaga na pracę maszyn budowlanych jak np. koparki

- przejścia dla pieszych i ich oznakowanie

- roboty wykonywane w zbliżeniu do linii elektroenergetycznych.

d/ informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed     przystąpieniem

do wykonywania robót budowlanych

-określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

-konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,

zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń.

e/ wskazanie sposobów szybkiej ewakuacji na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

f/ wskazanie miejsca przechowywania dokumentów budowy.

g/ lokalizację pomieszczeń higieniczno - sanitarnych.

h/ należy wskazać sposób zachowania się ludzi w przypadkach uszkodzeń  uzbrojenia

podziemnego w związku z wykonywaniem robót ziemnych stwarzającego zagrożenie     bezpieczeństwa  ludzi.

Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn budowlanych do robót ziemnych i drogowych określa rozporządzenie Ministra Gospodarki nr 1263 z dnia 20.09.2001 r.    (Dz.U. Nr 118).