URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Remont korytarza i sal lekcyjnych w budynku XIX Liceum Ogólnokształcącego

przy ul. Zbaraskiej 1 w Warszawie.

SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Warszawa, czerwiec  2017 r.

CPV45421000-4      ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej .

1.1 Zakres robót objętych SST

W zakres robót wchodzi demontaż drzwi  do sal lekcyjnych, montaż w to miejsce drzwi nowych jak również wymiana i pasowanie  skrzydeł drzwiowych w pozostających futrynach / dotyczy drzwi w sanitariatach /.

2. Materiały

-  drzwi prowadzące do sal lekcyjnych -  90x200 cm, na ramiaku drewnianym lub z płyty MDF,

pełne,  wzmocnione, kompletne, wyposażone w zamek podklamkowy,

- drzwi łazienkowe 80x200 z płyty , kompletne.

Kolorystyka drzwi do  sal lekcyjnych -  do uzgodnienia z użytkownikiem, drzwi łazienkowe

prowadzące do kabin, w kolorze białym.

Opaski, ćwierćwałki – zgodne z kolorystyką drzwi.

3. Sprzęt

Roboty wykonywać przy pomocy sprawnych elektronarzędzi. Na budowie realizowany będzie montaż półfabrykatów i gotowych wyrobów.

4. Transport

Drzwi  przewozić transportem specjalistycznym, zabezpieczjąc wyroby przed uszkodzeniem. Inne materiały można przewozić dowolnym transportem.Nie przewiduje się długotrwałego składowania  materiałów.

5. Wykonanie robót

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych zawartych w SST. Ościeżnice mocować zgodnie z instrukcą producenta. Szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem wypełniać pianką poliuretanową niskoprężną.

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i w poziomie oraz szczeliny pomiędzy futryną i skrzydłem.

Po zaschnięciu pianki, usunąć kliny montażowe i uzupełnić piankę.

Zmontować klamki, zamki, opaski i ewentualnie dokonać regulacji drzwi.

6. Odbiór robót

Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wymiarów z zakładanymi, sprawdzeniu jakości dostarczonych elementów( wgniecenia, zarysowania, obicia itp), sprawdzeniu działania skrzydeł i elementów ruchomych,okuć oraz ich funkcjonowania.

7. Obmiar robót

Obmiarem robót jest szt. wbudowanych drzwi.

CPV 45442100-8        ROBOTY MALARSKIE

1. Przedmiot SST

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające wykonanie robót malarskich w obiektach. W skład tych robót wchodzą:

- przygotowanie podłoża /drobne naprawy, odtłuszczanie, odkurzanie, przetarcie/

- gruntowanie ścian  środkami zalecanymi przez producenta stosowanych farb

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych  sufitów i ścian- suchych tynków z gruntowaniem

- malowanie farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem powierzchni

2. Materiały

Do drobnych napraw powierzchni pod malowanie używać gotowych mas szpachlowych,

mas gipsowych, ewentualnie zapraw tynkarskich.

Do malowania stosować :farby gruntujące – np. Śnieżka grunt lub równoważne, farby

nawierzchniowe emulsyjne- np. Dekoral.

Farby olejne, zarówno podkładowe jak i nawierzchniowe oraz szpachlówki w miarę

możliwości od jednego producenta.

3. Sprzęt

Robory wykonywać można przy użyciu wałków lub metodą natryskową.

4. Transport

Do przewozu farb można stosować każdy rodzaj transportu.

5. Wykonanie robót

Podłoża posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione poprzez wypełnienie ubytków takim materiałem jak pozostała część przeznaczona do malowania.Powierzchnie powinny być oczyszczone z brudu i kurzu.

Gruntowanie i malowanie można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót przygotowawczych /z wyjątkiem montażu urządzeń i osprzętu/, ułożeniu posadzek, obrobieniu przejść przebić itp.

W czasie malowania należy utrzymywać pokojową temperaturę. Niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych i wentylacyjnych.

Kolejne warstwy farby nakładać po wyschnięciu warstwy poprzedniej.

Po wykonaniu malowania ścian, zewnętrzne narożniki murów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą narożników PCV lub aluminiowych. Szczególnie dotyczy to fragmentów ścian przy drzwiach wejściowych do sal lekcyjnych oraz narożników zewnętrznych w korytarzu.

W salach, na wysokości blatów ławek należy zamontować deski odbojowe, tak aby ochronić ścianę przed uszkodzeniem ławką lub oparciem krzesła.

6. Odbiór robót

Odbiór powłok malarskich polega na sprawdzeniu przygotowania podłoża/likwidacja ubytków/oraz na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitości natężenia barwy, braku plam, smug, zacieków, widocznych gołym okiem śladów wałka, pędzla itp.,

Sprawdzenie powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

Sprawdzanie na zmywalność polega na zwilżeniu badanego miejsca wodą i kilkakrotne potarcie miękką szczotką lub szmatką.

7.Obmiar robót

Obmiarem są m2 pomalowanych powierzchni.

CPV 45311200-2         ROBOTY W  ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

w zakresie instalacji elektrycznych.

W zakres tych robót wchodzą:

-demontaże istniejących  lamp, przełączników, gniazdek itp.,

- zamontowanie nowych opraw oświetleniowych,

- zamontowanie nowych  gniazdek i przełączników.

  - Materiały

Gniazdka, przełączniki

Lampy świetlówkowe podsufitowe .

3. Sprzęt

Roboty wykonywać przy użyciu ręcznych narzędzi przewidzanych do wykonywania

instalacji elektrycznych.

4. Transport

Materiały i urządzenia można dostarczać każdym rodzajem transportu.

5. Wykonanie robót

Po wykonaniu malowania zamontować lampy, przełączniki i gniazdka.

6. Odbiór robót

Odbiorowi podlega jakość i ilość zamontowanych elementów.

7. Obmiar

Wyposażenie                                 -    szt

8.     Odbiór robót.

Osobami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli realizacji usługi przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego są Inspektor nadzorujący wykonanie prac (IN) lub osoba upoważniona przez Zamawiającego. Kontrole świadczonej usługi dokonywane będą na bieżąco,w razie żądania Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 30 min., dokładnej informacji o miejscu i czasie wykonywania usługi, w celu przeprowadzenia kontroli bieżącej,

w przypadku stwierdzenia faktu niezgodnego ze standardami wykonania prac lub ich wykonania tylko na części powierzchni lub w ograniczonym zakresie wówczas Inspektor Nadzoru lub osoba upoważnione przez Zamawiającego wyznaczy Wykonawcy nieprzekraczalny termin wykonania prac lub poprawek. Ich nie wykonanie we wskazanym czasie spowoduje nie uznanie wykonanych prac i odmowę zapłaty za niewykonane prace,

Z dokonywanych kontroli będą sporządzane protokoły, które w przypadku stwierdzenia uchybień będą podstawą do nałożenia przez Zamawiającego kar umownych określonych w umowie,

Wykonawca jest zobowiązany na każde pisemne, faksem lub telefoniczne żądanie IN lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego delegować swojego upoważnionego przedstawiciela celem uczestniczenia w kontroli wykonanych prac. IN lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego ma prawo wydawać polecenia Wykonawcy dot. wykonania prac.

.9.  Podstawa płatności

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą

10. Przepisy związane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (aktualnie obowiązujące)

Przepisy bhp przy robotach budowlanych

Instrukcje techniczne producentów i wytwórców zastosowanych materiałów i urządzeń.