#### 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „wyłonienie wykonawcy budowy ulicy Mlądzkiej pomiędzy ulicą Bełżecką a ulicą Grochowską w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, w dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.

Zakres opracowania obejmuje:

- rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni, rozbiórkę podbudowy, rozbiórkę krawężników, nawierzchni chodnika;

- wykonanie i wyprofilowanie koryta pod konstrukcję chodnika, zatok postojowych i jezdni,

- wymianę kabli i urządzeń elektroenergetycznych,

- budowę projektowanych przykanalików i studzienek ściekowych,

- budowę krawężników na ławie z betonu i ścieków przykrawężnikowych, regulację wysokościową istniejących studzienek ściekowych,

- budowę nowych nawierzchni jezdni, zatok postojowych, wjazdów  oraz chodników,

- wymianę oświetlenia na projektowanym odcinku,

- rekultywację terenów zielonych objętych opracowaniem.

Zaprojektowano następujące konstrukcje :

##### Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni.

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S,						         4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W,						         8 cm

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 		       20 cm

o uziarnieniu 0/31,5,

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 		       15 cm

o uziarnieniu 0/31,5.

##### Projektowana konstrukcja nawierzchni zatok postojowych i zjazdów.

-kostka betonowa bez fazy typu Holland koloru grafitowego                                         	          8 cm

- warstwa podsypki cementowo – piaskowej 1:4                                                                         3 cm

- warstwa podbudowy :

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm                                                     20 cm

##### Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika.

- płyty betonowe 50x50x7 cm - kolor szary                                                  		          7 cm

- warstwa podsypki cementowo – piaskowej 1:4                                                                         3 cm

- warstwa podbudowy :

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm                                                     15 cm

Projektowana konstrukcja opaski za krawężnikiem

- warstwa ścieralna -kostka betonowa – kolor szary                                                                    8 cm

- warstwa podsypki cementowo – piaskowej 1:4                                                                          3 cm

- warstwa podbudowy –

kruszywo łamane stabil. mechanicznie                                                                                      15 cm

PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE

- Jezdnia ― projektowana szerokość jezdni ulicy wynosi 6,00 m na całej długości przedmiotowego zakresu. W przekroju poprzecznym spadek dwustronny.                                        Nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego.

- Chodnik ― Chodnik zlokalizowany po stronie prawej będzie szerokości 1,5m. Po stronie lewej natomiast chodnik będzie miał szerokość 2,0m, zwężając się jedynie w okolicach zatok postojowych. Przy zatoce postojowej pierwszej jego szerokość wynosić będzie 1,94m, przy zatoce drugiej 1,84m, zaś przy zatokach trzeciej i czwartej zwęża się do szerokości 1,4m. Odwodnienie ze spadkiem poprzecznym do jezdni. Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.

- Zieleń przyuliczna ― należy zachować istniejący drzewostan. Sposób prowadzenia prac w zasięgu koron drzew wykonawca uzgodni z Wydziałem Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga Południe.

Rozwiązanie odwodnienia

Wody opadowe z powierzchni ulicy, parkingów i chodnika odprowadzane będą za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do krawędzi jezdni (do krawężnika), a następnie poprzez wpusty uliczne do kanalizacji. Woda ze studni ściekowych zostanie odprowadzona poprzez przykanaliki do studni rewizyjnych, a w ostateczności do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej.

Rozwiązanie oświetlenia

W projekcie przewidziano  usunięcie istniejących latarń wraz z kablami zasilającymi i zastąpienie ich nowymi z zasilaniem kablowym. Zastosowano słupy aluminiowe, z oprawami na wysięgniku. Oprawy oświetleniowe LED. Zasilanie kablami miedzianymi układanymi w rurach ochronnych.

Roboty wykończeniowe i zieleń

Na zakończenie robót nawierzchniowych należy wyregulować wysokościowo napotkane elementy armatury urządzeń podziemnych (pokrywy studni telefonicznych, włazy studni kanalizacyjnych, wpusty uliczne, hydranty, skrzynki wodociągowe i gazowe itp.), zgodnie z rzędnymi i pochyleniami sąsiednich nawierzchni. Wykonać zieleńce; w tym celu należy teren pod zieleniec oczyścić z gruzu, splantować, pokryć warstwą ziemi roślinnej i obsiać trawą.

- Kody robót wg CPV

45233220-7           Roboty w zakresie nawierzchni dróg – główny

45233250-6           Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

45231300-8; Roboty ziemne i montażowe.; - 45231300-8. 45232451-8; Roboty odwadniające i nawierzchniowe; - 45232451-8. 45316110-9; Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego; - 453161110-9.

#### 2. Termin realizacji zamówienia

Przewiduje się termin zakończenia prac – 20 listopada 2018 roku

Przewidywany termin wprowadzenia na budowę i rozpoczęcie robót w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

#### 3. Zobowiązania wykonawcy

- na czas prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe na zajęcie pasa drogowego ulicy Mlądzkiej, uzgadniać z Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. prowadzenie robót elektroenergetycznych, z MPWiK robót kanalizacyjnych (ew. regulacje urządzeń czy wymiana przykryć) oraz Veolia S.A. i PSG prowadzenie robót w pobliżu czynnej sieci ciepłowniczej i gazowej.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję o wycince drzew kolidujących z planowanym zakresem przebudowy ulicy Mlądzkiej.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia dla robót budowlanych na ulicy Mlądzkiej.

- Wykonawca obowiązany jest do pisemnego poinformowania gestorów sieci infrastruktury technicznej o prowadzeniu robót, związanych z regulacją urządzeń naziemnych, stanowiących elementy tych sieci.

- W trakcie wykonywania robót wykonawca zapewni mieszkańcom bezpieczne dojścia do domów, umożliwi dojazd samochodami w tym uprzywilejowanym i ewentualnie wcześniej uzgodni z właścicielami posesji okresowy uzasadniony brak takiego dojazdu.

- Wszelkie prace ziemne lub remontowe należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę znaków osnowy geodezyjnej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t. Dz. U. 2016 r. poz. 1629 ze zm.).

- Obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej:

Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) Zamawiający stosuje klauzulę społeczną polegającą na zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji niniejszego zamówienia na roboty budowlane. Realizacja zamówienia przez te osoby ma na celu podniesienie jakości i terminowości wykonania. Zdaniem Zamawiającego, personel zatrudniony na podstawie stosunku pracy to większa dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego wykonawcy), lepsza kontrola wykonania zamówienia z uwagi na podporządkowanie pracowników wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych, co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 3 osób. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia już zatrudnionych pracowników  Wykonawcy. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to: roboty konstrukcyjne związane z podbudowami pod nawierzchnię ulic i chodników, roboty związane z budową nawierzchni bitumicznych, roboty związane z gospodarką drzewostanem, budową urządzeń sanitarnych itd.

- Przepisy zwiazane

- ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),

- ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), INCLUDEPICTURE  "http://lex/lex/img/txt/clear.9x10.cache.gif" \* MERGEFORMATINET

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579),

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.), INCLUDEPICTURE  "http://lex/lex/img/txt/clear.9x10.cache.gif" \* MERGEFORMATINET

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

- rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

- rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389),

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz U. z 2016 r. poz. 124),

- ustawa z. dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 ze zm.),

- rozporządzenie Ministrów infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 ze zm.),

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.)

- ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).