URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

DZIELNICA  PRAGA POŁUDNIE

Remont ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 163

przy ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Warszawa, wrzesień 2018 r.

CPV – 45111100-8   ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA,ROBOTY ZIEMNE

1.WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką fragmentów

istniejącego ogrodzenia metalowego na cokole betonowym.

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie.3.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót

związanych z wykonaniem następujących prac:

1) rozebranie istniejącego ogrodzenia szkoły:

- od strony ul. Łukowskiej -od ogrodzenia placu zabaw do narożnika z ul.Osiecką,

- od strony ul. Osieckiej – na całej długości,

-od strony warsztatów samochodowych –od narożnika ogrodzenia przy ul. Osieckiej

do ogrodzenia o podwójnej wysokości.

2) rozebranie czerpni powietrza – do poziomu 30 cm poniżej otaczającego terenu.

3) rozebranie placu z trylinki.

4) rozebranie fragmentów ogrodzeń prostopadłych do ogrodzenia zasadniczego,

zlokalizowanych na terenie Szkoły.

5) demontaż stojaków na rowery zlokalizowanych na placu przed budynkiem Szkoły.

2.    MATERIAŁY

Do robót rozbiórkowych materiały nie występują.

3.   SPRZĘT

Do wykonania robót związanych z rozbiórką, demontażem i usunięciem gruzu może

być stosowany dowolny sprzęt dostosowany do charakteru i rozmiaru robót.

Stosowany sprzęt musi być technicznie sprawny.

4.  TRANSPORT

Gruz i złom metalowy wywozić samochodami samowyładowczymi. Gruz nie

przedstawia wartości jako materiał budowlany. Używane pojazdy poruszające się po

drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego.

5.     W YKONANIE ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

teren prac oznakować i ogrodzić zgodnie z wymogami BHP

odłączyć istniejące połączenia przewodowe np. dzwonek

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu i

stanu terenu po wykonanych pracach.

7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są:

- rozbiórki powierzchni                - m2

- demontaże                                - szt, m3

CPV 45342000-6 WZNOSZENIE OGRODZEŃ

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)są wymogi jakim powinno odpowiadać prefabrykowane ogrodzenie budowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie.

1.1 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wznoszeniem ogrodzeń panelowych, a w szczególności:

- wykonywanie fundamentów  żelbetowych i obsadzanie słupków stalowych,

- montaż paneli ogrodzenia,

- montaż bramy przejezdnej,

- montaż furtki,

- wymiany siatki metalowej, powlekanej na ogrodzeniu 4 metrowym,

- budowie piłkochwytów.

2. Materiały

Do wykonania ogrodzenia niezbędne są następujące materiały:

-- beton ( min. C20/25) do wykonania cokołu ogrodzenia oraz fundamentu bramy

przejezdnej;

- brama przejezdna szer. 4,5 m(kompletna ze słupkami, rolkami jezdnymi, zamkiem

umożliwiającym ręczne jej zamykanie),

- panele i słupki ogrodzenia, cynkowane ogniowo, wraz z kompletem

uchwytów. Panele o wysokości 150 cm, w ramach z kątownika 40x40 mm, z wypełnieniem z siatki zgrzewanej z drutu min. 4 mm,  słupki min. 60x60 mm,

- furtka – systemowa, o szerokości 150 cm, kompletna, wyposażona w zamek  podklamkowy,

- słupki piłkochwytów 80x80 mm, malowane proszkowo na kolor zielony, siatka z polipropylenu gr. 5 mm o oczkach 80x80 mm. Wysokość efektywna piłkochwytów 6,0 m,

- siatki na wymianę w ogrodzeniu, stalowe z drutu min. 2,8 mm, powlekane, w kolorze zielonym o oczkach 50x50 mm,

Do wykonania nowej nawierzchni placu przed Szkołą i nawierzchni w miejscach przetrzymywania rowerów:

- kostka brukowa szara gr 6 cm,

- obrzeża trawnikowe 6x25 cm oraz 8x30 cm,

- mieszanka piaskowo-cementowa .

Do wykonania izolacji pwilgociowej i cieplnej ściany fundamentowej:

-  Abizol R+P lub Dysperbit

- styrodur gr. 12 cm plus klej( systemowy ),

- wyprawa elewacyjna ( siatka plus klej)

- folia kubełkowa, zabezpieczająca.

3. Sprzęt

Do wykonania ogrodzenia niezbędny jest podstawowy sprzęt budowlany, ręczny( typu łopata, młotek, kielnia, poziomica,wibrator, sznurek murarski itp.)oraz szalunki

4. Transport

Materiały przewidziane do wykonania ogrodzenia mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do gabarytów i wagi elementów. Należy jednak zwracać uwagę na możliwość uszkodzenia powłok ocynku elementów ogrodzenia w czasie transportu jak również składowania. Elementy ocynkowane i malowane, do momentu wbudowania winny być zabezpieczone ( ofoliowane).

5. Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać pomiarów różnic wysokości pomiędzy charakterystycznymi punktami ogrodzenia ( początek, zakończenie, furtka, brama). Różnice wysokości niwelować na poszczególnych słupkach.

Cokół ogrodzenia (20x80 cm) musi być ustawiany w poziomie na wysokość ok. 20-30 cm ponad otaczający teren, słupki w pionie, montowane w osi cokołu.

Cokół ogrodzenia można wykonać w dwóch warstwach, zbroić w taki sposób aby część zbrojenia znajdowała się w dolnej warstwie a część w górnej. Górna warstwa zatarta na gładko. Beton na cokół  C20/25.

Ewentualne braki pomiędzy nowym cokołem ogrodzenia a istniejącym chodnikiem przy ulicy, uzupełnić materiałem takim samym jaki jest na chodniku.

Fundament pod rolki bramowe wymiarami dopasowany do wielkości bramy i koniecznego rozstawu rolek.

Brama nie będzie posiadać napędu elektrycznego, przesuwanie ręczne. Musi być zaopatrzona w zamek podklamkowy umożliwiający trwałe jej zamknięcie.

Furtki o szer. 150 cm na słupkach 80x80 mm, z klamkami i zamkami umożliwiającymi trwałe zamknięcie.

6. Kontrola jakości

Kontroli podlegać będzie jakość wykonania cokołu, zamontowania bramy i furtek, dokładność montażu paneli ogrodzenia, powłoki malarskie.

7. Obmiar

Jednostką obmiaru jest - m2 ogrodzenia, szt.- bramy i furtki.

CPV 45230000-0  BUDOWA DRÓG DLA POJAZDÓW I PIESZYCH

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą nawierzchni na betonową kostkę brukową.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach, placach i chodnikach.

1.3  Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z kostki betonowej.

Betonową kostkę brukową stosuje się do nawierzchni:

- dróg i ulic lokalnych i dojazdowych

- placów, parkingów, wjazdów do bram i garaży

- chodników i ścieżek rowerowych

  - Określenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa – prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego jedno- lub wielowarstwowego

Krawężnik  - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym

Obrzeże  - prefabrykowany element budowlany, oddzielający nawierzchnię chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji

Spoina  - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi

2. Materiały

  - Na podbudowę stosować kruszywo łamane frakcji 16 – 32 mm

  - Na podsypkę cementowo-piaskową, mieszaninę cementu i piasku naturalnego w stosunku 1:3. Piasek musi spełniać normę PN-B-11113;1996, cement PN-B-19701;1997

  - Do wypełniania spoin, mieszanka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, spełniająca normy jak w pkt.2.2

3. Sprzęt

Do rozbiórek i robót masowych – koparko-ładowarka kołowa, samochody samowyładowcze.

Zagęszczarki płytowe, wibracyjne o masie dostosowanej do wykonywanych robót

Betoniarki do wytwarzania mieszaniny cementowo-piaskowej

Ręczne przecinarki do kostki betonowej

4. Transport

Maszyny i pojazdy muszą posiadać dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych.

Materiały na budowę muszą być dostarczane na paletach, oryginalnie pakowane.

Składowanie w miejscach i w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych mogących się pojawić na placu budowy.

5. Wykonanie robót

Podstawowe czynności związane z realizacją robót, obejmują:

- zerwanie istniejących nawierzchni z trylinki, kostki, betonu itp.

- rozebranie istniejących krawężników i obrzeży

-wykonanie korytowania drogi i chodnika

- wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, grubość podbudowy 15 cm

- ustawienie nowych krawężników i obrzeży

- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej

- ułożenie kostki z ubiciem i wyprowadzeniem spadków

- wypełnienie szczelin mieszanką cementowo-piaskową

Wymienione roboty zaleca się wykonywać przy temperaturach powyżej 5°C.

Każdą warstwę / ziemia, podbudowa, podsypka, kostka należy zagęszczać i ubijać oddzielnie.

Kostkę układa się ok. 1,5 cm powyżej projektowanej niwelety, przewidując osiadanie w procesie ubijania. Powierzchnia kostek położonych obok infrastruktury technicznej powinna trwale wystawać od 3 do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń.

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej płytowej z osłoną z tworzywa sztucznego. Ubijanie nawierzchni prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kostek. Ewentualne nierówności mogą być likwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.

Po ubijaniu, wszystkie kostki ukruszone i pęknięte należy wymienić na nowe.

Szerokość spoin pomiędzy kostkami powinna wynosić od 3 do 5 mm.

Nawierzchnię z betonowej kostki brukowej można oddać do użytku bezpośrednio po wykonaniu.

6. Kontrola jakości robót

Nawierzchnia ma być wizualnie jednolita. Spoiny równe, nie falujące. Spadki w kierunku spływu wody, jednolite na powierzchni z której woda jest odprowadzana.

Nierówności na powierzchni nie mogą przekraczać 4mm.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest – 1m2 powierzchni i -1mb krawężnika lub obrzeża

8. Ogólne zasady odbioru robót                                                                                             Osobami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli realizacji usługi przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego są Inspektor nadzorujący wykonanie prac (IN) lub osoba upoważniona przez Zamawiającego. Kontrole świadczonej usługi dokonywane będą na bieżąco,w razie żądania Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 30 min., dokładnej informacji o miejscu i czasie wykonywania usługi, w celu przeprowadzenia kontroli bieżącej,

w przypadku stwierdzenia faktu niezgodnego ze standardami wykonania prac lub ich wykonania tylko na części powierzchni lub w ograniczonym zakresie wówczas Inspektor Nadzoru lub osoba upoważnione przez Zamawiającego wyznaczy Wykonawcy nieprzekraczalny termin wykonania prac lub poprawek. Ich nie wykonanie we wskazanym czasie spowoduje nie uznanie wykonanych prac i odmowę zapłaty za niewykonane prace,

Z dokonywanych kontroli będą sporządzane protokoły, które w przypadku stwierdzenia uchybień będą podstawą do nałożenia przez Zamawiającego kar umownych określonych w umowie,

Wykonawca jest zobowiązany na każde pisemne, faksem lub telefoniczne żądanie IN lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego delegować swojego upoważnionego przedstawiciela celem uczestniczenia w kontroli wykonanych prac. IN lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego ma prawo wydawać polecenia Wykonawcy dot. wykonania prac.

9.Podstawa płatności

Zgodnie z umową zawartą na wykonanie usługi.

10.Przepisy związane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Przepisy bhp przy robotach budowlanych