Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie zadania z budżetu partycypacyjnego pn.: „Nowoczesne boisko przy Szkole Podstawowej nr 255” przy ul. Kamionkowskiej 36/44 w Warszawie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu boiska, w kompleksie sportowo-

rekreacyjnym na terenie Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44

w Warszawie, polegający na wymianie istniejącej nawierzchni boiska i zastąpienie jej nawierzchnią „sztuczna trawa”.

Aktualnie na terenie placówki znajduje się mocno wyeksploatowane boisko wielofunkcyjne oraz boiska do piłki siatkowej i koszykowej. W bezpośrednim sąsiedztwie boiska wielofunkcyjnego znajduje się bieżnia lekkoatletyczna zakończona piaskownicą skoczni w dal. Remont boiska wielofunkcyjnego polegać ma na demontażu istniejącej nawierzchni, wyrównaniu podkładu płyty boiska, następnie  ułożeniu nawierzchni typu „sztuczna trawa” o wysokości ok.20 – 25 mm i wymalowaniu linii boiska do gry w piłkę ręczną.

Koryta odwodnienia liniowego zostaną oczyszczone i udrożnione.

Rzędne boiska wielofunkcyjnego oraz boisk do piłki siatkowej i koszykowej pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Chodniki i place nie podlegają remontowi a jedynie naprawom, gdyby w wyniku prowadzonych prac uległy zniszczeniu.

Zdemontowane bramki do gry w piłkę ręczną po odnowieniu i wymianie siatek zamontowane zostaną ponownie. Wymienione zostaną siatki i linki piłkochwytów.

Ponadto, w ramach zadania należy wykonać miejscowe naprawy nawierzchni poliuretanowej na bieżni lekkoatletycznej oraz boiskach do gry w piłkę siatkową i koszykową. Wymalowane zostaną nowe linie na bieżni i boiskach.

W obrębie piaskownicy skoczni w dal należy wyremontować fragment podbudowy powierzchni poliuretanowej oraz zamontować nową deskę odbicia. W nową obudowę piaskownicy należy zasypać piasek, nie ulegający ubiciu, o warstwie ok. 40 cm grubości. Piasek musi posiadać atest higieniczny.

Na ogrodzeniu placu szkoły od strony ul. Grochowskiej i częściowo Rybnej zamontowana zostanie tkanina Plandeks Tent 650 mająca za zadanie uniemożliwiać wgląd postronnych osób na teren szkoły.

Zakres robót do wykonania:

1) demontaż istniejącego wyposażenia boiska ( bramki, siatki piłkochwytów, itp.),

2) oczyszczenie i udrożnienie istniejącego odwodnienia liniowego pomiędzy boiskami,

3)  demontaż nawierzchni boiska wielofunkcyjnego,

4) demontaż istniejącej obudowy piaskownicy skoczni w dal i deski odbicia,

5) naprawy powierzchni poliuretanowych na bieżni lekkoatletycznej i boisku do piłki

siatkowej,

6) wykonanie obudowy piaskownicy skoczni w dal i wypełnienie jej nowym piaskiem,

7) zamontowanie nowej deski odbicia  na skoczni w dal,

8) wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku wielofunkcyjnym z wymalowaniem

linii boiska do gry w piłkę ręczną,

9) odnowienie malowania linii na bieżni i boiskach do gry w piłkę siatkową i koszykową,

10) montaż odnowionych bramek i nowych siatek na pilkochwytach,

11) zamocowanie tkaniny technicznej na ogrodzeniu wzdłuż ulicy Grochowskiej,

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

- roboty budowlane związane z obiektami na terenie sportowym  - 45212221-1/wiodący/

- roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne                                 - 45111000-8

Spełnienie wymogu zatrudnienia  osób na umowę o pracę zgodnie z art.29 ust. 3a

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) polegającą na  zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę,  osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane. Realizacja zamówienia przez te osoby ma na celu  podniesienie  jakości i terminowości wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 2 osoby  świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz  pracowników administracji.

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  to roboty związane m. in .z robotami rozbiórkowymi, wykonywaniem podbudów i nawierzchni boisk sportowych,  budową terenów zielonych, montażem osprzętu boisk sportowych.