URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Remont podłogi sportowej w sali gimnastycznej IV Liceum Ogólnokształcącego

przy  ul. Saskiej 59 w Warszawie

SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Warszawa, czerwiec  2019 r.

CPV – 45111100-9   ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

1.WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką  istniejących  posadzek w sali gimnastycznej  w IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Saskiej 59 w Warszawie.

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem następujących prac:

    - demontaż drabinek gimnastycznych, osłon grzejników, siatek osłaniających okna i dwóch okien,

    - demontaż przełączników, kontaktów itp.,

    - demontaż grzejników centralnego ogrzewania,

    - frezowanie istniejącej posadzki betonowej.

- MATERIAŁY

Do robót rozbiórkowych materiały nie występują.

- SPRZĘT

Do wykonania robót związanych z rozbiórką, demontażem i usunięciem gruzu może być stosowany dowolny sprzęt dostosowany do charakteru i rozmiaru robót. Stosowany sprzęt musi być technicznie sprawny.

- TRANSPORT

Gruz wywozić samochodami samowyładowczymi. Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany. Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

5.     WYKONANIE ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

    - teren prac oznakować i ogrodzić zgodnie z wymogami BHP,

    - odłączyć istniejące zasilanie energią elektryczną.

Frezowanie posadzki istniejącej prowadzić do całkowitego usunięcia warstwy malowanej. W grubości ściany, na szerokości otworów drzwiowych, należy wykonać spadki umożliwiające wyrównanie poziomu posadzki w sali gimnastycznej z poziomem posadzki na korytarzu.

- Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu i stanu terenu po wykonanych pracach.

- Obmiar robót.

Jednostkami obmiaru są:

- rozbiórki powierzchni                - m2

- demontaże  urządzeń                - szt

CPV 45430000-0     POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek .

1.1. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające ułożenie wykładzin rulonowych. W zakres tych robót wchodzi gruntowanie podłoża, wylanie masy samopoziomującej i klejenie wykładziny.

2. Materiały

Materiałem posadzkowym jest wykładzina podłogowa sportowa, minimum trudnopalna, atestowana, przeznaczona m.in. do szkół, odporna na ścieranie. Przewiduje się ułożenie wykładziny wielowarstwowej, z warstwą twardej pianki poliuretanowej, amortyzującej skoki i upadki. Grubość wykładziny min. 6,5 mm. Wykładzina musi spełniać wymagania norm: EN ISO 24011, EN14904 i DIN V 18032-2.  Wywinięcie wykładziny na ściany ok. 10 cm.

Istotnym czynnikiem świadczącym o przydatności wykładziny na obiekty sportowe jest jej odporność na poślizg. Winien on wynosić ≥0,30.

Masa samopoziomująca cienkowarstwowa na bazie cementu. Grubość warstwy ok.4 - 5 mm.

Grunty, kleje, materiały pomocnicze do montażu posadzki dostosowane do materiałów preferowanych przez producenta wykładziny.

3. Sprzęt

Poziomice (do 2 m), mieszadło wolnoobrotowe, wiertarki,  szlifierki, itp.

Sprzęt musi być sprawny technicznie i bezpieczny w obsłudze.

4. Transport

Wykładziny przewozić krytymi środkami transportu.  Składowanie materiałów wg instrukcji

producenta.

5.Wykonanie robót

Posadzkę istniejącą należy frezować w celu usunięcia warstwy malowanej, złuszczonej, jej wyrównania oraz uzyskania lepszej przyczepności dla masy samopoziomującej. Po wyprofilowaniu posadzki, wylaniu masy i osiągnięciu odpowiedniej wilgotności ( 2%), można przystąpić do dalszych prac. W narożach i połączeniach ścian z podłogą należy wklejać systemowe taśmy profilowe ułatwiające układanie wykładzin.

Podłoże musi być czyste, suche, gładkie, bez pęknięć, twarde i nie pokryte niczym co utrudniałoby klejenie. Na podłoże, po zagruntowaniu, przy użyciu szpachli zębatej należy nanieść równą warstwę kleju. Po ułożeniu wykładziny, przy pomocy 50 kg wałka należy „wycisnąć” pęcherze powietrza. Po ułożeniu całej posadzki należy przystąpić do spawania poszczególnych arkuszy wykładziny

Powierzchnia  posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę.

6.Odbiór robót

Odbiór robót polegać będzie na sprawdzeniu jakości zastosowanych materiałów

(atesty,certyfikaty,aprobaty itp), a także:

- wizualnej ocenie jakości ułożenia wykładzin,

- pomiarach płaszczyzn i poziomów ułożeń / do 5 mm pod 3 m łatą/,

- ocenie jakości wykonania sklejania wykładzin

7. Obmiar robót

Obmiarem wykonanych robót jest m2 ułożonych wykładzin.

CPV 45442100-8        ROBOTY MALARSKIE

1. Przedmiot SST

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające wykonanie robót

malarskich w obiektach. W skład tych robót wchodzą:

- przygotowanie podłoża /drobne naprawy, odtłuszczanie, odkurzanie, przetarcie z

zeskrobaniem farb /,

- gruntowanie ścian  środkami zalecanymi przez producenta stosowanych farb,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych   ścian

z gruntowaniem,

- malowanie olejne grzejników żeberkowych,

- malowanie olejne rur wodociągowych o średnicy do 50 mm,

- malowanie olejne konstrukcji stalowych osłon grzejników,

- malowanie olejne desek osłon grzejników,

- malowanie  linii boisk farbami poliuretanowymi.

2. Materiały

Do drobnych napraw powierzchni pod malowanie używać gotowych mas szpachlowych,

mas gipsowych, ewentualnie zapraw tynkarskich.

Do malowania stosować :farby gruntujące – np. Śnieżka grunt lub równoważne, farby

nawierzchniowe emulsyjne i olejne - np. Dekoral.

Materiały pomocnicze dostosowane do zaleceń producentów materiałów podstawowych.

3. Sprzęt

Robory wykonywać można przy użyciu wałków lub metodą natryskową.

4. Transport

Do przewozu farb można stosować każdy rodzaj transportu.

5. Wykonanie robót

Podłoża posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione poprzez wypełnienie ubytków takim materiałem jak pozostała część przeznaczona do malowania.Powierzchnie powinny być oczyszczone z brudu i kurzu.

Gruntowanie i malowanie można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych /z wyjątkiem montażu urządzeń i osprzętu/, ułożeniu posadzek, obrobieniu przejść przebić itp.

W czasie malowania należy utrzymywać pokojową temperaturę. Niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych i wentylacyjnych.

Kolejne warstwy farby nakładać po wyschnięciu warstwy poprzedniej.

6. Odbiór robót

Odbiór powłok malarskich polega na sprawdzeniu przygotowania podłoża/likwidacja ubytków/oraz na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitości natężenia barwy, braku plam, smug, zacieków, widocznych gołym okiem śladów wałka, pędzla itp.,

Sprawdzenie powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

Sprawdzanie na zmywalność polega na zwilżeniu badanego miejsca wodą i kilkakrotne potarcie miękką szczotką lub szmatką.

7.Obmiar robót

Obmiarem są m2 pomalowanych powierzchni.

CPV45421000-4      ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki  okiennej .

1.1 Zakres robót objętych SST

W zakres robót wchodzi:

- demontaż jednej kwatery okien po każdej stronie sali gimnastycznej  i wstawienie w to miejsce

okna zespolonego, uchylnego, z zamontowanym siłownikiem pozwalającym na dowolne

uchylanie okna i przewietrzanie pomieszczenia,

- montaż rolet przesłaniających okna w wyższej części sali gimnastycznej.

2. Materiały

- okna PCV -  profil min. 5-komorowy,  oszklone szybą bezpieczną od strony

wewnętrznej,  wyposażone w siłowniki z napędem elektrycznym, zezwalające na uchylanie

okna  pod kątem do 45°,

- rolety z napędem i sterowaniem elektrycznym. Materiał użyty do ich wykonania powinien

przesłaniać światło słoneczne w takim stopniu aby nie raziło w oczy osób uczestniczących

w zajęciach na sali gimnastycznej

3. Sprzęt

Roboty wykonywać przy pomocy sprawnych elektronarzędzi. Na budowie realizowany będzie montaż półfabrykatów i gotowych wyrobów.

4. Transport

Okna przewozić transportem specjalistycznym, zabezpieczając wyroby przed uszkodzeniem. Inne materiały można przewozić dowolnym transportem. Nie przewiduje się długotrwałego składowania  materiałów.

5. Wykonanie robót

Dokładność wykonania  powinna odpowiadać wymogom dla montażu stolarki okiennej. Ościeżnice mocować zgodnie z instrukcją producenta. Szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem wypełniać pianką poliuretanową niskoprężną.

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i w poziomie oraz szczeliny pomiędzy futryną i skrzydłem.

Po zaschnięciu pianki, usunąć kliny montażowe i uzupełnić piankę.

Zmontować klamki, siłowniki i ewentualnie dokonać regulacji okien.

Sposób ich zamocowania  zapewnić musi komfort użytkowania , a przede wszystkim bezpieczeństwo. Wszystkie elementy systemu okien muszą mieć wymagane atesty bezpieczeństwa użytkowania.

6. Odbiór robót

Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wymiarów z zakładanymi, sprawdzeniu jakości dostarczonych elementów( wgniecenia, zarysowania, obicia itp), sprawdzeniu działania skrzydeł i elementów ruchomych, sposób zamontowania rolet oraz efektywność ich funkcjonowania.

7. Obmiar robót

Obmiarem robót jest  m2 powierzchni okien .

CPV 454500000-6    ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE, POZOSTAŁE

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

ślusarskich i spawalniczych.

W skład tych robót wchodzą:

- wykonanie konstrukcji stalowych pod zawiasy i zaczepy osłon grzejników,

- mocowanie elementów konstrukcji do ściany sali gimnastycznej,

- wykonanie ram do których mocowane będą deski osłon grzejników,

- montaż osłon grzejników.

2. Materiały

- elementy stalowe: blachy, ceowniki, kątowniki zgodnie z opisami na rysunkach

uproszczonej dokumentacji technicznej,

- zawiasy stalowe o średnicy Ø30 mm,

- elektrody spawalnicze.

3. Sprzęt

Roboty wykonywać przy pomocy spawarek elektrycznych i sprawnych elektronarzędzi do

obróbki materiałów stalowych, jak np. szlifierki kątowe.

4. Transport

Transport materiałów i narzędzi może się odbywać dowolnymi środkami lokomocji.

5. Wykonanie robót

Konstrukcje stalowe pod zawiasy należy wymierzyć w naturze i dopasować w taki sposób,

aby osłony grzejnikowe po przeróbkach pozostały w tym samym miejscu w którym są

obecnie. Konstrukcje zamocować do ściany zewnętrznej przy pomocy śrub Ø12 z dyblami

stalowymi. Do konstrukcji przyspawać zawiasy i ramy osłon grzejników. W połowie

odległości pomiędzy słupami stalowymi konstrukcji sali gimnastycznej zamontowane zostaną

zaczepy na których wsparta będzie konstrukcja ram. Efektem winna być

osłona ruchoma zezwalająca na swobodny dostęp do grzejników.

6. Odbiór robót

Odbiorowi podlega jakość wykonanych konstrukcji stalowych. Dokładność spawania,

dokładność montażu, lekkość otwierania ram, stabilność konstrukcji i zamykania.

7. Obmiar

Jednostką obmiaru jest m2 zamontowanych osłon grzejników.

CPV 45311200-2         ROBOTY W  ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

w zakresie instalacji elektrycznych.

W zakres tych robót wchodzą:

-demontaże istniejących, przełączników, kontaktów, itp.

-wykonanie nowej instalacji elektrycznej sterowania uchyłem okien i regulacji przesłaniania

okien,

- uruchomienie  nowych siłowników i rolet okiennych,

- zamontowanie kontaktów i przełączników po robotach malarskich.

2. Materiały

- przewody elektryczne podtynkowe,

- puszki, przełączniki, przyciski, itp.

3. Sprzęt

Roboty wykonywać przy użyciu ręcznych narzędzi przewidzianych do wykonywania

instalacji elektrycznych.

4. Transport

Materiały i urządzenia można dostarczać każdym rodzajem transportu.

5. Wykonanie robót

Po wykonaniu malowania zamontować przełączniki i gniazdka.

6. Odbiór robót

Odbiorowi podlega jakość i ilość zamontowanych elementów.

7. Obmiar

W odniesieniu do kabli                   -    mb.

Wyposażenie                                 -    szt.

8.     Odbiór robót.

Ogólne	 zasady	 odbioru	 robót                                                                                             Osobami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli realizacji usługi przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego są Inspektor nadzorujący wykonanie prac (IN) lub osoba upoważniona przez Zamawiającego. Kontrole świadczonej usługi dokonywane będą na bieżąco,w razie żądania Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 30 min., dokładnej informacji o miejscu i czasie wykonywania usługi, w celu przeprowadzenia kontroli bieżącej,

w przypadku stwierdzenia faktu niezgodnego ze standardami wykonania prac lub ich wykonania tylko na części powierzchni lub w ograniczonym zakresie wówczas Inspektor Nadzoru lub osoba upoważnione przez Zamawiającego wyznaczy Wykonawcy nieprzekraczalny termin wykonania prac lub poprawek. Ich nie wykonanie we wskazanym czasie spowoduje nie uznanie wykonanych prac i odmowę zapłaty za niewykonane prace,

Z dokonywanych kontroli będą sporządzane protokoły, które w przypadku stwierdzenia uchybień będą podstawą do nałożenia przez Zamawiającego kar umownych określonych w umowie,

Wykonawca jest zobowiązany na każde pisemne, faksem lub telefoniczne żądanie IN lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego delegować swojego upoważnionego przedstawiciela celem uczestniczenia w kontroli wykonanych prac. IN lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego ma prawo wydawać polecenia Wykonawcy dot. wykonania prac.

9.  Podstawa płatności

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.

10. Przepisy związane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (aktualnie

obowiązujące).

Przepisy bhp przy robotach budowlanych.

Instrukcje techniczne producentów i wytwórców zastosowanych materiałów i urządzeń.