URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Wykonanie remontu kompleksu sportowego na terenie Szkoły  Podstawowej nr 246  przy ul. Białowieskiej 22 w Warszawie.

SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Warszawa, wrzesień  2019 r.

CPV – 45111100-8   ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem i wymianą  istniejących nawierzchni boisk sportowych do gier zespołowych oraz bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22 w Warszawie.

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem następujących prac:

1) demontaż istniejącego wyposażenia boisk do gry w piłkę ręczną oraz piłkę nożną,

2) demontaż nawierzchni boisk,

3) wyrównanie i oczyszczenie płyt boisk,

4) demontaż skrzyni i usunięcie piasku z piaskownicy skoczni w dal,

6) demontaż siatek piłkochwytów przy boisku do gry w piłkę nożną oraz słupków i siatek

piłkochwytów przy boisku do gry w piłkę ręczną,

7) zrekultywowanie terenu kompleksu sportowego po robotach budowlanych poprzez nowe

wyprofilowanie terenu i dosianie trawy.

2. Materiały

Przy robotach rozbiórkowych  zużycie materiałów nie występuje.

3. Sprzęt

Do wykonania robót związanych z rozbiórką, demontażem i usunięciem starych „traw” może być stosowany dowolny sprzęt dostosowany do charakteru i rozmiaru robót. Stosowany sprzęt musi być technicznie sprawny.

4. Transport

Gruz wywozić samochodami samowyładowczymi. Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany. Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

5.     Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

    - teren prac oznakować i ogrodzić zgodnie z wymogami BHP

6.Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia demontowanych materiałów i stanu terenu po wykonanych pracach.

7.Obmiar robót.

Jednostkami obmiaru są:

- rozbiórki powierzchni                - m2

- demontaże  urządzeń                - szt

CPV 45212221-1     ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI NA TERENIE

SPORTOWYM

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą nawierzchni boisk oraz remontem piaskownicy skoczni w dal, naprawami miejscowymi powierzchni poliuretanowych na bieżni lekkoatletycznej i boiskach do gry w piłkę siatkową i koszykową.

1.1. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające przeprowadzenie remontu boisk szkolnych na terenie placówki. W zakres tych robót wchodzą: 1) wyrównanie i oczyszczenie  płyt  boisk do gier w piłkę ręczną i nożną,

2) ułożenie na tych boiskach „sztucznej trawy”,

3) miejscowe naprawy nawierzchni poliuretanowych boisk do gry w piłkę siatkową i koszykową

oraz na bieżni lekkoatletycznej i pokrycie nową warstwą farby poliuretanowej,

4) wymiana obudowy piaskownicy skoczni w dal z zasypaniem nowego piasku,

5) wymiana deski oporu przy kole rzutni pchnięcia kulą,

6)  montaż bramek na boisku do gry w piłkę nożną i piłkę ręczną,

7) wymiana siatek na piłkochwytach przy boisku do gry w piłkę nożną,

8) wymiana piłkochwytów wokół boiska do gry w piłkę ręczną,

9) wymalowanie linii boisk i torów na bieżni lekkoatletycznej,

10) rekultywacja terenu zielonego po robotach budowlanych.

2. Materiały

Materiałami niezbędnymi do wykonania robót będą:

1) dla boiska do gry w piłkę ręczną sztuczna trawa o wysokości włókna  min. 20 mm, z zasypem

z piasku kwarcowego. Trawa w kolorze zielonym z białymi liniami dla oznaczenia boiska do

gry  w piłkę ręczną. Minimalne parametry dla trawy:

- włókno proste, odporne na UV, polietylen,

- przepuszczalność – min. 60 l/min./m2,

- ilość włókien – min. 330000/m2,

- ilość splotów –powyżej 42000/m2,

- ilość wypełnienia – min. 20 kg/m2.

2) dla boiska do gry w piłkę nożną sztuczna trawa o minimalnych parametrach:

- rodzaj włókna: monofilowe  100% polietylen + fibrylowane 100% polipropylen,

- wysokość włókna trawy: min. 55mm,

- gęstość pęczków: min.15900/m2,

- waga włókna – min.1,899 g /m2,

- gęstość włókien: monofilowych 127000/m2 i fibrylowanych 15900/m2,

- Dtex:  dwa rodzaje włókien -  monofilowe min.11 000 oraz fibrylowane min. 6600,

- grubość włókna:  min.400mikronów dla monofilu i min.60 mikronów dla fibrylu,

- siła wyrywania pęczka trawy: min. 50N,

- wypełnienie: piasek kwarcowy w ilości 21-22kg/m2 i granulat gumowy EPDM z recyklingu , w ilości 15-17kg/m2.

3) dla boiska do gry w piłkę siatkową i koszykową oraz bieżnię lekkoatletyczną: warstwa

stabilizująca typu ET grubości ok. 35 mm, wykonana z mieszanki SBR granulacji 1-4 mm,

żwirku oraz żywicy poliuretanowej, warstwa nawierzchniowa  EPDM gr. 8 – 10 mm, układana

bezspoinowo. Górna warstwa w kolorze czerwonym.

4) dla skoczni w dal:  piaskownica drewniana z desek min. 50x100 mm impregnowanych, zabezpieczonych przed działaniem wilgoci, piasek sortowany granulacji 0-2 mm, grubość warstwy ok. 30 cm, atestowany

5) piłkochwyty:  siatki z polipropylenu grubości 5 mm o oczkach 8x8 cm, naciągnięte na linkach stalowych ( wymiana siatek istniejących na piłkochwytach przy boisku do gry w piłkę nożną), słupki piłkochwytów przy boisku do gry w piłkę ręczną o wysokości 6,0 m ponad poziom terenu, słupki 8 x 8 cm, w kolorze zielonym.

3. Sprzęt

Sprzęt odpowiedni do rodzaju robót.

Sprzęt musi być sprawny technicznie i bezpieczny w obsłudze.

4. Transport

Materiały przewozić odpowiednimi środkami transportu. Składowanie materiałów wg instrukcji producenta.

5.Wykonanie robót

5.1 Boiska do gry w piłkę nożną i ręczną.

Po zdemontowaniu istniejącego wyposażenia i zdjęciu dotychczasowej nawierzchni należy wykonać wyrównanie i czyszczenie podłoża. Należy sprawdzić równość płaszczyzn boisk, stan wierzchniej warstwy kamienia, możliwość przepuszczania wody przez podbudowę boisk, stan obrzeży. W dokumentacji powykonawczej należy umieścić plan boisk z naniesionymi rzędnymi wykonanymi w kwadratach 2,0 x 2,0 m na całej powierzchni boiska.

Nawierzchnię boisk stanowić będzie trawa syntetyczna.

Kolor trawy – zielony.

Do materiałów przetargowych należy dołączyć karty techniczne wybranych traw!

5.2 Boiska do piłki siatkowej i koszykowej oraz bieżnia lekkoatletyczna.

Po wycięciu  zniszczonych fragmentów nawierzchni należy „wstawić” nowe. Warstwy nawierzchni składać się będą z warstwy zasadniczej nośnej grubości ok. 35 mm i warstwy zewnętrznej użytkowej EPDM grubości ok. 10 mm. Kolor warstwy zewnętrznej – czerwony. Po wykonaniu napraw miejscowych, całość nawierzchni poliuretanowych należy pokryć farbą poliuretanową dla odświeżenia wyglądu boisk i bieżni. Na nowo wymalowane zostaną linie boisk i linie rozgraniczające na bieżni lekkoatletycznej.

5.3 Skocznia w dal.

Skrzynka piaskownicy zostanie wykonana jako drewniana, z kantówki 50 x 100 mm, o wysokości boków ok. 30 cm. Taką warstwą piasku należy piaskownicę zasypać. Belka i deska odbicia pozostają na miejscu dotychczasowym. Piasek luźny, nie ubijający się, o granulacji 0 -2 mm, atestowany.

5.4 Piłkochwyty i montaż wyposażenia boisk.

W istniejących piłkochwytach należy wymienić siatki i linki napinające. Piłkochwyt wokół boiska do gry w piłkę ręczną zamieniony zostanie na piłkochwyt o wysokości 6,0 m. Słupki piłkochwytów przy boisku do gry w piłkę nożną należy przemalować na kolor zielony farbami chlorokauczukowymi.

W boiskach zabetonowane zostaną tuleje do mocowania bramek. Bramki na boiskach do gry w piłkę nożną i ręczną zostaną wymienione. Bramki na boisku do gry w piłkę nożną muszą mieć możliwość bezawaryjnego demontażu.

5.5 Rzutnia pchnięcia kulą

Na kole zniszczony jest próg. Podlega wymianie. Teren rzutni do wyrównania, oczyszczenia i posiania trawy.

6.Odbiór robót

Odbiór robót polegać będzie na sprawdzeniu jakości zastosowanych materiałów

(atesty, certyfikaty, aprobaty, itp.), a także:

- wizualnej ocenie jakości ułożenia nawierzchni,

- pomiarach płaszczyzn i poziomów ułożeń,

- ocenie jakości wykonania malowania nowych linii boisk i linii bieżni lekkoatletycznej,

- ocenie jakości wykonania piaskownicy skoczni w dal.

7. Obmiar robót

Obmiarem wykonanych robót jest m2 ułożonych nawierzchni i szt. zamontowanych urządzeń.

8. Ogólne zasady przeprowadzania odbioru robót

Osobami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli realizacji usługi przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego są Inspektor nadzorujący wykonanie prac (IN) lub osoba upoważniona przez Zamawiającego. Kontrole świadczonej usługi dokonywane będą na bieżąco,w razie żądania Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 30 min., dokładnej informacji o miejscu i czasie wykonywania usługi, w celu przeprowadzenia kontroli bieżącej.

W przypadku stwierdzenia faktu niezgodnego ze standardami wykonania prac lub ich wykonania tylko na części powierzchni lub w ograniczonym zakresie wówczas Inspektor Nadzoru lub osoba upoważnione przez Zamawiającego wyznaczy Wykonawcy nieprzekraczalny termin wykonania prac lub poprawek. Ich nie wykonanie we wskazanym czasie spowoduje nie uznanie wykonanych prac i odmowę zapłaty za niewykonane prace.

Z dokonywanych kontroli będą sporządzane protokoły, które w przypadku stwierdzenia uchybień będą podstawą do nałożenia przez Zamawiającego kar umownych określonych w umowie.

Wykonawca jest zobowiązany na każde pisemne, faksem lub telefoniczne żądanie IN lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego delegować swojego upoważnionego przedstawiciela celem uczestniczenia w kontroli wykonanych prac. IN lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego ma prawo wydawać polecenia Wykonawcy dot. wykonania prac.

9.  Podstawa płatności

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą

10. Przepisy związane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (aktualnie obowiązujące)

Przepisy bhp przy robotach budowlanych

Instrukcje techniczne producentów i wytwórców zastosowanych materiałów i urządzeń.