Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie remontu kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22 w Warszawie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu boisk, bieżni lekkoatletycznej, piaskownicy skoczni w dal i rzutni pchnięcia kulą w kompleksie sportowo-rekreacyjnym na terenie Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22 w Warszawie. Remont polega na wymianie istniejącej nawierzchni boisk trawiastych, naprawach podbudów i ułożeniu nowych nawierzchni. Nawierzchnie poliuretanowe, w miejscach przetarć, wybrzuszeń i odspojeń zostaną punktowo wymienione. Całość nawierzchni poliuretanowych zostanie odświeżona poprzez malowanie natryskowe. Wymalowane zostaną nowe linie. Wymienione zostaną piłkochwyty i siatki. Skocznia w dal zostanie odtworzona w pełnym zakresie. Wymieniony zostanie próg przy kole rzutni pchnięcia kulą.  Wymienione zostaną bramki na boiskach do gry w piłkę nożną i ręczną..

Rzędne boisk trawiastych oraz boisk do piłki siatkowej i koszykowej pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Chodniki i place nie podlegają remontowi a jedynie naprawom, gdyby w wyniku prowadzonych prac uległy zniszczeniu.

Tereny zielone w bezpośrednim sąsiedztwie boisk podlegać będą rekultywacji polegającej na nowym ich wyprofilowaniu pozwalającym na swobodny spływ wody poza obręb bieżni lekkoatletycznej czy boisk i dosianiu traw.

Zakres robót do wykonania:

1)demontaż istniejących nawierzchni na boisku do gry w piłkę ręczną oraz do gry w piłkę nożną,

2) demontaż istniejących piłkochwytów okalających boisko do gry w piłkę ręczną,

3) demontaż siatek z piłkochwytów rozdzielających boisko do gry w piłkę nożną z boiskami do

gry w piłkę siatkową i koszykową,

4) demontaż bramek na boiskach do gier zespołowych,

5) naprawy nawierzchni boisk trawiastych i wyprofilowanie ich płaszczyzn,

6) miejscowe naprawy nawierzchni poliuretanowych na boiskach do gry w piłkę siatkową i

koszykową oraz na bieżni lekkoatletycznej ,

7) pokrycie nawierzchni poliuretanowych nową warstwą natrysku dla wzmocnienia i ujednolicenia

kolorystycznego boisk i bieżni lekkoatletycznej,

8) wymalowanie linii boisk i torów na bieżni lekkoatletycznej,

9) ułożenie „sztucznej trawy”- o wysokości 20-25 mm- na boisku do gry w piłkę ręczną oraz – o

wysokości 50-60 mm – na boisku do gry w piłkę nożną, z oznaczeniem linii boisk,

10) montaż nowych piłkochwytów oraz bramek na boiskach,

11) wykonanie nowej skrzyni skoczni w dal i wymiana piasku,

12) wyremontowanie koła i progu rzutni pchnięcia kulą,

13) wykonanie rekultywacji terenu zielonego wokół boisk i bieżni lekkoatletycznej.

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

- roboty budowlane związane z obiektami na terenie sportowym  - 45212221-1/wiodący/

- roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne                                 - 45111000-8

Spełnienie wymogu zatrudnienia  osób na umowę o pracę zgodnie z art.29 ust. 3a

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) polegającą na  zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę,  osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane. Realizacja zamówienia przez te osoby ma na celu  podniesienie  jakości i terminowości wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 6 osób  świadczących pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz  pracowników administracji.

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  to roboty związane m. in. z budową nawierzchni  sportowych,  montażem wyposażenia boisk, robotami budowlanymi ogólnymi, brukarskimi, itp.