Opis przedmiotu zamówienia

Remont sanitariatów w budynku XLVII Liceum Ogólnokształcącego

przy ul. Międzyborskiej 64/70 w Warszawie.

Przedmiotem zamówienia jest remont sanitariatów dla dziewcząt ( na parterze, I i II piętrze) oraz remont łazienki dla chłopców i łazienki dla nauczycieli na parterze budynku szkoły.

Przewiduje się kompletny demontaż istniejących sanitariatów. Docelowy wygląd pomieszczeń przedstawiony jest na szkicach dołączonych do przedmiaru robót. Podwójne wejścia do łazienek dla dziewcząt na wszystkich kondygnacjach od strony korytarza zastąpione zostaną wejściami pojedynczymi umieszczonymi zgodnie z naniesionymi wymiarami. Na każdym poziomie sanitariaty składać się będą z czterech kabin. W przedsionku zamontowane zostaną dwie umywalki, a na przeciwnej ścianie, za drzwiami przesuwnymi znajdzie się miejsce na podręczne środki czystości.

W pomieszczeniu sanitarnym dla chłopców zlikwidowany zostanie natrysk i przebudowana ścianka działowa. Zlokalizowane tu będą trzy kabiny i pisuar. W przedsionku zamontowane dwie umywalki.

Pomieszczenie sanitarne nauczycieli poddane zostanie gruntownej odnowie. Funkcja pozostaje niezmienna.

Drzwi wejściowe do sanitariatów chłopców i nauczycieli nie podlegają wymianie. Należy dołożyć wszelkich starań aby nie uległy zniszczeniu podczas prac remontowych. Drzwi wejściowe do sanitariatów dziewcząt należy zdemontować w taki sposób, aby możliwe było ich powtórne wykorzystanie.

W pionie sanitariatów dziewcząt wszystkie instalacje podlegają wymianie. Wpięcia do poziomów instalacyjnych w poziomie piwnic.

W pionie  sanitariatów dla chłopców i nauczycieli, instalacje będą wymienione od poziomu piwnic do poziomu I-go piętra.

Załączony do przedmiaru robót rysunek poglądowy rozmieszczenia pomieszczeń i wyposażenia jest wytyczną ostatecznego wyglądu łazienek w remontowanym pionie. W ramach robót remontowych przewiduje się wymianę stolarki okiennej, wymianę parapetów, wymianę rur wodnych i kanalizacyjnych, wymianę armatury łazienkowej, wymianę instalacji elektrycznej, oświetlenia  i osprzętu, zamianę ścianek działowych oddzielających kabiny sanitarne na ścianki z płyt HPL.

Wszystkie materiały zastosowane do wykonania robót remontowych muszą  posiadać atesty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały w I gatunku.

Zakres robót:

1) demontaże istniejącego wyposażenia,

2) demontaże wykładzin ściennych i podłogowych,

3) wyburzanie fragmentów ścianek działowych,

4) wykonanie przebudowy sieci kanalizacyjnej i wodnej,

5) wykonanie nowych posadzek, ułożenie glazury i terakoty,

6) wymianę armatury łazienkowej,

7) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w remontowanych sanitariatach,

8) wymianę grzejników centralnego ogrzewania,

9) wymianę instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych,

10)  montaż ścianek z HPL wydzielających kabiny,

11) wykonanie zabudów pionów kanalizacyjnych i wodnych,

12) naprawę i gipsowanie fragmentów ścian nie przykrytych glazurą,

13) wymalowanie ścian w sanitariatach,

14) naprawę i malowanie ścian korytarzy w obrębie prowadzonych robót.

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

- roboty budowlane/wiodący/ 			    45000000-7

- roboty w zakresie stolarki budowlanej                              45421000-4

- pokrywanie podłóg i ścian                                                    45430000-0

- roboty malarskie                                                                    45442100-8

- roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne                        45332000-3

- roboty w zakresie instalacji elektrycznych                         45311200-2

Spełnienie wymogu zatrudnienia  osób na umowę o pracę zgodnie z art.29 ust. 3a

Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych, pracownika/ów bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, zatrudnionych na umowę o pracę. Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to roboty związane m.in.: robotami budowlanymi wyburzeniowymi, robotami wykończeniowymi, montażem instalacji sanitarnych, montażem instalacji elektrycznych, montażem stolarki okiennej i drzwiowej, itp.