# Opis przedmiotu zamówienia

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Urządzamy „Park Angielski” na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw” w Warszawie realizowanego 
w ramach budżetu obywatelskiego, na działkach nr 5 i 1 obręb 3-01-24 i nr 2 obręb 3-06-03.

Projekt ma za zadanie stworzenie ciągu komunikacyjnego biegnącego przez teren zielony od ulicy Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego w stronę Wału Miedzeszyńskiego oraz wybudowanie naturalistycznego placu zabaw wpisującego się w otoczenie. Założenie łąki kwietnej i nowych nasadzeń drzew i krzewów. Dla podniesienia funkcjonalności terenu zostaną zamontowane elementy małej architektury tj. ławki parkowe, kosze na śmieci oraz tablice edukacyjne.

- ZAKRES ROBÓT

Zakres robót:

  - prace przygotowawcze (wykoszenie trawy, uprzątnięcie trenu, prace związane z BHP, wykonanie banera o wymiarach 1x1,5 m informującego o inwestycji),

  - wykonanie alejek parkowych o nawierzchni mineralnej i powierzchni 1173 m2 wraz ze stalowymi obrzeżami,

  - wybudowanie „naturalnego” placu zabaw o powierzchni 520 m2, w tym nawierzchnia bezpieczna, żwirowa 363 m2, urządzenia zabawowe tj.: kostki wiedzy – 2 szt., bal – 10 szt., zjeżdżalnia na nasypie – 1 szt., piramida do czołgania – 1 szt., pale – 1 szt., słupki balansu – 1 szt., huśtawka – 1 szt., słupki balansu z liną – 1 szt., podwójny drążek – 1 szt., słupki balansu 2 – 1 szt., ławka z oparciem – 1 szt., ławka bez oparcia - 1 szt., tablica 
z regulaminem – 1 szt., wykonanie górek o nawierzchni trawiastej – 4 szt., ogrodzenie niskie, panelowe wraz z furtką,

  - podcięcie gałęzi drzew rosnących wzdłuż alejek oraz uporządkowanie ternu wzdłuż alejek,

  - zakup, dostawa i montaż koszy na śmieci - 3 szt., ławek parkowych - 7 szt., tablic edukacyjnych - 3 szt.,

  - zakup, dostawa i nasadzenia zieleni tj.: 20 drzew, 20 krzewów, 44 pnączy, wykonanie łąki kwietnej o powierzchni 1240 m2,

  - rekultywacja trawnika wzdłuż alejek parkowych i wokół placu zabaw,

  - przygotowanie dokumentacji powykonawczej, w tym mapy geodezyjnej powykonawczej,

  - pielęgnacja roślin nasadzonych przez …… (zgodnie z ofertą wykonawcy) miesięcy od dnia odbioru końcowego robót.

- Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zlecenia na własny koszt kontroli po montażowej placu zabaw. Kontrola powinna obejmować wszystkie elementy placu zabaw wraz z kontrolą właściwości amortyzujących nawierzchni bezpiecznej i być przeprowadzona na podstawie obowiązującej normy. Należy przedstawić  zamawiającemu sprawozdanie oraz certyfikat z inspekcji z oceną pozytywną. Dokument ten jest jednym z elementów dokumentacji powykonawczej, niezbędnym do dokonania odbioru końcowego robót.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna: projekt wykonawczy pn.: Zagospodarowanie terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Urządzamy „Park Angielski” na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw”, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót.

- KLAUZULE SPOŁECZNE

- Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych, pracownika/ów bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, zatrudnionych na umowę o pracę. Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1495 ze zm.). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to roboty: związane z wykonywaniem nawierzchni mineralnych, robót zieleniarskich oraz robót związanych z montażem elementów małej architektury.

- Wykonawca każdorazowo do składanych faktur VAT zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 1 oraz o wypłaceniu zatrudnionym pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę, w tym potwierdzenia wykonania przelewów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia po ich zanonimizowaniu.

- Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowią zmian umowy.

- Niewywiązanie się Wykonawcy z powyższych obowiązków skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 8).

- Zamawiający zastrzega sobie, na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, prawo zwracania się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji, po jej zanonimizowaniu, potwierdzającej odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS, zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni roboczych.

- Strony postanawiają, że w celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności 
w zakresie realizacji zamówienia umowa przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego 
w szczególności:

1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

3) innych dokumentów – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.